Gmina Łazy

ul. Traugutta 15

42-450 Łazy

Nr sprawy: SZP. 271. 19. 2020

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                       art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy

w sezonie zimowym:  2020/2021”

WYDZIAŁ REALIZUJĄCY: Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza Łaz:  M. Ściślicka												                                                                               ……………………………..

Łazy, wrzesień 2020r.

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Łazy,

42-450 Łazy ul. Traugutta 15, woj. śląskie powiat zawierciański

Tel. 32   6729422, 67 29 326   fax.32 6729448

NIP : 649-22-68-348;    REGON: 276258865

Adres strony internetowej: www.bip.umlazy.finn.pl

Adres poczty elektronicznej: wirum@lazy.pl

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz                art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późń. zm.).

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Nazwa nadana zamówieniu: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy

w sezonie zimowym:  2020/2021”

##### 2. Opis przedmiotu zamówienia

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym w okresie :  od dnia 01.11.2020r. do 31 marca 2021r.

- Przedmiotem zamówienia są : prace obejmujące wykonanie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Łazy

2).1. Zakres prac :

a/ usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie materiałami uszorstniającymi (żużel, 	piasek)                i rozmrażającymi ( mieszanka solno – piaskowa, solno – żużlowa );

b/ odśnieżanie dróg;

c/ odśnieżanie i posypywanie chodników, parkingów

d/ odśnieżanie i posypywanie zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania się komunikacji 	miejskiej;

2).2. Odśnieżanie i posypywanie chodników i parkingów, następuje na wyraźne polecenie Zamawiającego.

- Każdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS montowane do gniazda zapalniczki samochodowej, lub do instalacji elektrycznej pojazdu. Wykonawca zapewni/zabezpieczy w pojeździe gniazdo zapalniczki samochodowej, lub dostęp do instalacji zasilającej: zasilenie + masa oraz stacyjki. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia  GPS co stanowi podstawę do rozliczenia czasu pracy pojazdu. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania i posypywania będzie raport generowany na podstawi pomiaru GPS  pracującego pojazdu w terenie i potwierdzeniu poprawności wykonania zadania przez inspektora nadzoru                    i sołtysów. Raport pracy Wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi odśnieżania do zatwierdzenia. Wszystkie pojazdy i sprzęty  przeznaczone do wykonywania usługi „Akcji zima” muszą być udostępnione przez Wykonawcę do instalacji GPS przez podmiot upoważniony przez Zamawiającego do dnia  31 października

Wyposażenie pojazdów do zimowego utrzymania w odbiorniki GPS ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli realizacji zamówienia.

W ostatnim dniu obowiązywania umowy dane zostaną zarchiwizowane na nośniku zewnętrznym                   i przekazane Zamawiającemu. Wykonanie archiwizacji  Wykonawca wliczy
w  koszt oferty.

4. Podział Gminy Łazy na strefy/ części/

Strefa I miasto Łazy

drogi gminne – 39,52 km

Strefa II Rokitno Szlacheckie, Hutki Kanki
	drogi gminne – 12,50 km

Strefa III Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa,  Skałbania
	drogi gminne – 41,79km

Strefa IV Wysoka, Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski
	drogi gminne –  34,50 km

Strefa V Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska
	drogi gminne – 10,98 km

5. CPV :  90620000-9 - Usługi odśnieżania,

90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń

6. Szczegółowy zakres usługi wraz z wykazem dróg zimowego utrzymania,  z podziałem na Strefy            ( części) zawiera - Załącznik nr 8 do SIWZ ( specyfikacja usługi ). Załącznik ten stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Opis części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla następujących zadań

Zadanie nr 1 – Strefa I, miasto Łazy;

Zadanie nr 2 – Strefa II  Rokitno Szlacheckie, Hutki Kanki;

Zadanie nr 3 – Strefa III  Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, Skałbania;

Zadanie nr 4 – Strefa IV  Wysoka, Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski;

Zadanie nr 5 – Strefa V  Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska.

##### 8. Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy      o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- kierowanie pojazdami przewidzianymi do realizacji zamówienia,

Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy oświadczenie – zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ.

9. Poszczególne, szacunkowe ilości kilometrów  przejechanych w trakcie prowadzenia akcji zima zawierają formularze cenowe stanowiące załączniki nr 1.1 – 1.5 do oferty.

10. Wykonanie uzależnione będzie od potrzeb jakie wynikną  z warunków pogodowych w danym okresie zimowym. Ilości jednostek miar (km, m 2, m 3) podanych w załącznikach cenowych  mają charakter szacunkowy  i zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników.

11.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy.

##### 12. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

##### Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

##### 13. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części.

##### 14. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy i otrzymania polecenia Zamawiającego do 31 marca 2021 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.A. Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca na żądanie  Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym  jest obowiązany wykazać odpowiednio, spełnienie warunków, o których mowa  w art. 22 ust.1b ustawy Pzp i brak podstaw  do wykluczenia  z powodu niespełnienia warunków, o których  mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp  z zastrzeżeniem ar. 26 ust. 3 3a i 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- nie podlegają wykluczeniu

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej

5.2. W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się:

W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące warunki w zakresie dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:

Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujący sprzęt, narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne:

a). dla zadania nr 1 - strefy I miasto Łazy

- pługo - piaskarka na pojazdach samochodowych

-2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym  z napędem 4x4

- rozrzutnik do ciągnika

- ładowarka

- samochód samowyładowczy

- odśnieżarka do chodników

- zabezpieczenie 10 pojemników na piasek (wraz z piaskiem)

lub

- pług wraz z ciągnikiem kołowym

- 2 pługi wraz z ciągnikiem  kołowym z napędem 4x4

- 2 rozrzutniki do ciągnika

- ładowarka

- samochód samowyładowczy

- odśnieżarka do chodników

- zabezpieczenie 10 pojemników na piasek (wraz z piaskiem)

b) dla strefy III - Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa,  Skałbania

- 1 pługo – piaskarka na pojazdach samochodowych,

- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym 
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4
- 1 rozrzutnik do ciągnika,

lub
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym

- 2 rozrzutniki do ciągnika,
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4

c). dla strefy  IV - Wysoka, Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski

- 1 pługo – piaskarka na pojazdach samochodowych,

- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym,
- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4
- 1 rozrzutnik do ciągnika,

lub
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym

- 1 rozrzutnik do ciągnika,
- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4

d)) dla strefy II Rokitno Szlacheckie, Hutki Kanki i strefy V - Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska

- 1 pług z ciągnikiem kołowym

- 1 rozrzutnik do ciągnika

5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków Wykonawcy wykazują łącznie.

5.4. W przypadku gdy Wykonawca złoży oferty częściowe na większą ilość zadań, winien wykazać się dostępem do sumy sprzętu wymaganego dla poszczególnych zadań. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, to Zamawiający nie dopuszcza wykazania tej samej jednostki sprzętowej w więcej niż jednej części zamówienia.

5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.6. Wstępna ocena potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5.2. zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

5.7 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać w zobowiązaniu:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 P.z.p.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.

V.B. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

  - którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy,

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

    - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale               V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 oraz Nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału             w postępowaniu.

- formularze cenowe odpowiednio dla danego zadania

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (o ile dotyczy)

- Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  (o ile dotyczy)

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,                    o którym mowa w rozdz. VI. 1a) niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI. 1 a) niniejszej SIWZ - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                            w postępowaniu.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,         o którym mowa w rozdz. VI. 1 a) niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                       o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie                           o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa              w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji            w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

  - Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2016 r. poz. 1126) składa:

1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak w pkt 2).

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 a)  niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu              i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania                         w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile nie wynika to              z innych dokumentów dołączonych do oferty).

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę.

# VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną    (Dz. U. z 2020r. poz. 344).

- Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji / oświadczeń / dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VI SIWZ.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się fax i e-mail (wirum@lazy.pl).

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- W postępowaniu o udzieleniu zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą faksu. Zamawiający wskazuje, że preferowaną formą jest załączenie skanu opieczętowanych i podpisanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, ze korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią̨.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

a) w sprawach merytorycznych – Joanna Popczyk tel. 32 6729422 w 159 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego   w Łazach.

b) w sprawach proceduralnych – Małgorzata Ściślicka, pokój 304, w godzinach pracy Urzędu miejskiego w Łazach. tel. 32 6729422 w 124;   fax. 32 67 29 448;   e-mail: wirum@lazy.pl,

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:30 – 17:30

wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 13:30

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek                  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert..

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: www.bip.umlazy.finn.pl w zakładce przetargi  i zamówienia publiczne.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami, celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,              z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) formularz oferty wraz z formularzami cenowymi,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

d) Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  (o ile dotyczy)

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy              w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, do których Zamawiający może uzyskać dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo             w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane              i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane/zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

- nazwę i adres Wykonawcy (w lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.)

- nazwę i adres Zamawiającego,

- oraz zapis: Oferta na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy  w sezonach zimowych:  2020/2021” ZADANIE NR ….  Nie otwierać przed terminem …............ godz. …......

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane               w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15 42-450 Łazy    w terminie do dnia 24.09. 2020 r. do godz. 10:00.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sali 307 III piętro Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy w dniu 24. 09. 2020 r. o godz. 10:30.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.umlazy.finn.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                 w ofertach.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik od nr 1.1 do nr 1.5. ( odpowiednio dla każdej strefy  ) do Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.

- Cenę ofertową stanowi kwota z pozycji RAZEM ( brutto ) formularza cenowego. Cena ta nie będzie stanowiła wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi ona jedynie wartość, która służy do określenia oferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych i do porównania ofert. Rzeczywiste wynagrodzenia Wykonawcy wynikało będzie z ilości faktycznie wykonanych usług i ich przemnożenia przez ceny jednostkowe.

- Ceny jednostkowe wykonanej usługi Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej.

- Przekazane opracowanie, stanowiące Załącznik od  nr 1.1. do nr 1.5. (odpowiednio dla 	każdej strefy należy uzupełnić, przy 	każdej pozycji o wartość usługi).

- Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treść przekazanego Załącznika nr 1. Dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji, zmiany usług i zmiany opisów.

- Cena w poszczególnych pozycjach tabeli – Załącznik nr 1.1 – 1.5. oraz cena oferty winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, chyba że z załączonego projektu umowy wynika inaczej.

- Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową                           i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm,                       z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                                     u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                                  i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

- Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami i ich wagami:

a) Cena 60 %

b) Czas reakcji - podstawienia sprzętu na wskazaną strefę wraz z załadunkiem, od wezwania Zamawiającego (w minutach) - znaczenie kryterium – 40 %

2. Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:

a) Cena ofertowa – znaczenie kryterium – 60%

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x  60

cena badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 60

b) Czas reakcji - podstawienia sprzętu na wskazaną strefę wraz z załadunkiem, od wezwania Zamawiającego (w minutach) - znaczenie kryterium – 40 %

Punkty  zostaną obliczone następująco:

| Parametr punktowany | Ilość punktów |
| --- | --- |
| Maksymalny gwarantowany czas podstawienia sprzętu do 120 minut | 0 |
| Gwarantowany czas podstawienia sprzętu do 60 minut | 20 |
| Gwarantowany czas podstawienia sprzętu do 30 minut | 40 |

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 40

Uwaga: czas reakcji proszę podawać w minutach. Maksymalny czas podstawienia sprzętu  wraz z załadunkiem  wynosi  120 minut. W przypadku braku jakiegokolwiek wpisu określającego czas reakcji w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do obliczenia punktacji czas 120 minut.

Suma punktów jakie może otrzymać Wykonawca w obu kryteriach, zostanie wyliczona na podstawie poniższego wzoru:

S = C + R

Gdzie:

S – suma punktów uzyskanych w obu kryteriach

C – suma punktów uzyskanych w kryterium cena

R - suma punktów uzyskanych w kryterium czas reakcji

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

4. Punktacja będzie dokonywana odrębnie dla każdej strefy (każdego zadania). Propozycje podstawienia sprzętu w określonym czasie należy  wpisać w formularzu ofertowym.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

9. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 8, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert dodatkowych.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać               z dokumentów załączonych do oferty.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy:

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu pracowników – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

- w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Wolbrom nr 74 8450 0005 0070 0700 0143 0063

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                    (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy PZP.

- Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 2 ppkt. b – e wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu wystawiony              na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest               z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art. 148 ust 5, art. 151 ust. 1 ustawy PZP, tj. zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

# ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie PZP  lub przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w § 6 istotnych postanowień umowy okoliczności i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umowy.

- INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia do wykonania powierzonych czynności.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) określenia warunków udziału w postępowaniu,

3) opisu przedmiotu zamówienia,

4) wyboru najkorzystniejszej oferty

5) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

6) odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pz.p.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 P.z.p.

- Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;

b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p..

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.– w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 P.z.p..

- Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

# POZOSTAŁE INFORMACJE

##### 1. Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

##### 2. Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

##### 3. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

##### 4. Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

##### 5. Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a.

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%.

6. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail:wirum@lazy.pl

Adres strony internetowej : www.bip.umlazy.finn.pl

XXI– INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

  - ADMINISTRATOR DANYCH.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaz z siedzibą w Urzędzie Miejskim                w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, tel. 32 6729434, fax. 32 6729448,  e-mail: um@lazy.pl.

  - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)	pod adresem poczty elektronicznej: iod@lazy.pl

2)	pod numerem telefonu: 32 6729434

3)	pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

  - PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

    - Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

    - Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy Pzp.

    - Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.

    - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

  - ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotów zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane oraz podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

  - OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, nie krócej niż - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp – przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a później – w razie konieczności obrony uzasadnionych interesów Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem lub umową o realizację zamówienia publicznego.

    - Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 z 2011 r., poz. 67), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

  - PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

    - Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)	na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)	na podstawie art. 16 RODO sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)	usunięcia swoich danych osobowych,

4)	na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

    - Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, czy też nie będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do wniesienia sprzeciwu. W szczególności nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)	usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2)	przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

    - W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

    - Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

  - PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  - INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

    - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. W takim przypadku, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

    - Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

  - ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

# ZAŁĄCZNIKI

1) Załącznik nr 1 do SIWZ       			 - 	Wzór formularza ofertowego

2) Załączniki nr 1.1. – 1.5. do SIWZ 	- Formularze cenowe dla zadań 1-5

3) Załącznik nr 2 do SIWZ		- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

4) Załącznik nr 3 do SIWZ        		-  Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

5) Załącznik nr 4 do SIWZ		-  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej                            samej grupy kapitałowej

6) Załącznik nr 5 do SIWZ			- Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę

7) Załącznik nr 6 do SIWZ        			 -  Wzór umowy

8) Załącznik nr 7 do SIWZ        			 -  Wykaz sprzętu

9) Załącznik nr 8 do SIWZ			- Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja usługi)

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....................................................

pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

REGON .................................................................NIP …………...................................

Adres

...................................................................................................................................................................

powiat ...................................................... województwo .............................................................

tel*. .................................... fax. ……………………… e-mail. ....................................................

*nr telefonu jest podawany dobrowolnie i może zostać wykorzystany jedynie w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

□1  Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

1 zaznaczyć w sposób wyraźny znakiem x informację, jeżeli dotyczy

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie Gminy Łazy dotyczące przetargu nieograniczonego na usługi związane                     z realizacją zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021” oferujemy  realizację:

- zadanie nr 1 strefa I, miasto Łazy   zgodnie z wymogami SIWZ,

za cenę brutto ………………………………………………….. zł.

(słownie złotych: ……………..…………………………………………………….)

- zadanie nr 2 strefa II,  Rokitno Szlacheckie  zgodnie z wymogami SIWZ,

za cenę brutto ………………………………………………….. zł.

(słownie złotych: ……………..…………………………………………………….)

- zadanie nr 3 strefa III, Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa,  Skałbania

zgodnie z wymogami SIWZ,

za cenę brutto ………………………………………………….. zł.

(słownie złotych: ……………..…………………………………………………….)

- zadanie nr 4 strefa IV, Wysoka, Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski

zgodnie z wymogami SIWZ,

za cenę brutto ………………………………………………….. zł.

(słownie złotych: ……………..…………………………………………………….)

- zadanie nr 5 strefa V,  Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska
zgodnie z wymogami SIWZ,

za cenę brutto ………………………………………………….. zł.

(słownie złotych: ……………..…………………………………………………….)

Na powyższą cenę składają się elementy wyszczególnione w formularzach cenowych – ( załącznik nr 1.1-1.5 do SIWZ ).

Oświadczam(y), że:

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

- akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy, termin płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;

- Oferujemy czas reakcji - podstawienia sprzętu na wskazaną strefę wraz z załadunkiem,                        od wezwania Zamawiającego (w minutach)

Zadanie 1 ………… minut

Zadanie 2 ………… minut

Zadanie 3 ………… minut

Zadanie 4 ………… minut

Zadanie 5 ………… minut

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto;

- zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawców*

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od........ do....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach ……..

Niewypełnienie pola w pkt 9 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

……………………………………………………

data, miejscowość

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

*niewłaściwe skreślić

Mikroprzedsiębiorstwo:

Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i które roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo:

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 1.1.  do SIWZ

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021”

ZADANIE NR 1  STREFA NR 1 – MIASTO  ŁAZY

| Lp. |  | a | b | a x b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 km brutto | Szacunkowa ilość km przejechanych w trakcie prowadzenia „akcji zima” | Razem cena brutto |
| 1 | Odśnieżanie dróg wraz z obsługą |  | 1174,98 km |  |
| 2 | Posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 391,66 km |  |
| 3 | Odśnieżanie i posypanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 13,05 km |  |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 m 2 brutto | Ilość m 2 parkingów | Razem cena brutto |
| 4 | Odśnieżane parkingów |  | 75904,00 m 2 |  |
| 5 | Posypywanie parkingów |  | 75904,00 m 2 |  |
| ------ | ------------------------------------ | Cena za 1 km | Ilość km chodników | Razem cena brutto |
| 6 | Odśnieżane chodników |  | 160,00 km |  |
| 7 | Posypywanie chodników |  | 160,00 km |  |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 m-g pracy brutto | Ilość godzin | Razem cena brutto |
| 8 | Praca koparko-ładowarki z obsługą |  | 10 m-g |  |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 m 3 wywozu śniegu wraz z załadunkiem na odległość do 1 km brutto | Ilość m 3 wywiezionego śniegu | Razem cena brutto |
| 9 | Wywóz śniegu wraz z załadunkiem na odległość do 1 km |  | 100 m 3 |  |
| ----- | ------------------------------------ | Cena zabezpieczenia i ustawienia na okres zimowy 1 szt pojemnika na piasek brutto | Ilość wymaganych pojemników | Razem cena brutto |
| 10 | Zabezpieczenie i ustawienie na okres zimowy pojemników na piasek |  | 10 szt |  |
|  | RAZEM ZADANIE NR I, STREFA I – MIASTO ŁAZY | ------------------------ | ---------------------------------- |  |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
   Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 1.2.  do SIWZ

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021”

ZADANIE NR 2  STREFA NR II -  Rokitno Szlacheckie, Hutki Kanki;

| Lp. |  | a | b | a x b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 km brutto | Szacunkowa ilość km przejechanych w trakcie prowadzenia „akcji zima” | Razem cena brutto |
| 1 | Odśnieżanie dróg wraz z obsługą |  | 366,15 km |  |
| 2 | Posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 122,5 km |  |
| 3 | Odśnieżanie i posypanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 4,07 km |  |
|  | RAZEM ZADANIE NR II, STREFA II - Rokitno Szlacheckie, Hutki Kanki | --------------------- | ------------------------- | * |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
   Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 1.3.  do SIWZ

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021”

ZADANIE NR 3  STREFA NR III -  Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa,  Skałbania;

| Lp. |  | a | b | a x b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 km brutto | Szacunkowa ilość km przejechanych w trakcie prowadzenia „akcji zima” | Razem cena brutto |
| 1 | Odśnieżanie dróg wraz z obsługą |  | 1253,58 km |  |
| 2 | Posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 417,86 km |  |
| 3 | Odśnieżanie i posypanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 13,93 km |  |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 m 2 brutto | Ilość m 2 parkingów | Razem cena brutto |
| 4 | Odśnieżane parkingów |  | 1 600,00 m 2 |  |
| 5 | Posypywanie parkingów |  | 1 600,00 m 2 |  |
|  | RAZEM ZADANIE NR III, STREFA III Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, Skałbania; | ------------------- | ---------------------------- |  |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
   Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 1.4.  do SIWZ

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021”

ZADANIE NR 4  STREFA NR IV -  Wysoka, Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski

| Lp. |  | a | b | a x b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 km brutto | Szacunkowa ilość km przejechanych w trakcie prowadzenia „akcji zima” | Razem cena brutto |
| 1 | Odśnieżanie dróg wraz z obsługą |  | 1035,98 km |  |
| 2 | Posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 345,33 km |  |
| 3 | Odśnieżanie i posypanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 11,51 km |  |
|  | RAZEM ZADANIE NR IV- Wysoka, Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski | ------------------- | ---------------------------- |  |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
   Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 1.5.  do SIWZ

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021”

ZADANIE NR 5  STREFA NR V - Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska

| Lp. |  | a | b | a x b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | ------------------------------------ | Cena za 1 km brutto | Szacunkowa ilość km przejechanych w trakcie prowadzenia „akcji zima” | Razem cena brutto |
| 1 | Odśnieżanie dróg wraz z obsługą |  | 329,70 km |  |
| 2 | Posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 109,9 km |  |
| 3 | Odśnieżanie i posypanie dróg mieszanką solno-piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą |  | 3,66 km |  |
|  | RAZEM ZADANIE NR V- STREFA NR V - Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska | ------------------- | ---------------------------- |  |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
                             Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Wykonawca:

…………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składane na podstawie  art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm).

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021” ZADANIE NR ….

Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany ……………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………. …………………………

firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy:

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w SIWZ, Rozdział V. ust.5.A

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w  SIWZ, Rozdział V. ust.5.A polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów …………………………………………………………………………………………………………………………….... w następującym zakresie: ………………………………………………………………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacja podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………a nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………mię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  1

##### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021”  ZADANIE NR ….

realizowanego przez Gminę Łazy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

1. Oświadczenie to jest składane obligatoryjnie zarówno przez Wykonawców (w tym każdy z partnerów Konsorcjum) jak i podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy potencjał.

Załącznik nr 4 do SIWZ

UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dnia od daty zamieszczenia na stronie internetowej wykazu wykonawców którzy złożyli oferty.

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy

##### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021”  ZADANIE NR ….

realizowanego przez Gminę Łazy, oświadczam, co następuje:

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy,                                     w załączeniu przedkładam listę

- nie należę do grupy kapitałowej *

* niepotrzebne skreślić

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………………					……………………………..

(Oznaczenie pracodawcy) 			                            (Miejscowość, data)

Oświadczenie

Dotyczy: realizacji umowy nr              z dnia            zawartej  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021” ZADANIE NR ….

Niniejszym oświadczam, że osoba/osoby uczestniczące w realizacji w/w zadania, wykonujący n/w czynności

- kierowanie pojazdami przewidzianymi do realizacji zamówienia,

jest/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze: …… etatu.

…………………………………….

(podpis pracodawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

…………………………………
  (pieczęć Wykonawcy)

Wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz  z informacją o podstawie dysponowania tymi urządzeniami.

Ja/My, niżej podpisany/ni ……………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania p.n.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2020/2021”. ZADANIE NR ….... STREFA …................

przedstawiam/y następujące informacje.

| L.p. | Nazwa narzędzi i urządzeń | Typ / nr rejestracyjny | Ilość | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Miejsce i data …………………………………...

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA SZP. 272.   . 2020

z dnia …............... 2020 r.

Zawarta w dniu …........... 2020r.  w Łazach  pomiędzy Gminą Łazy, z siedzibą  42-450 Łazy

ul. Traugutta 15, NIP: 649-22-68-348; REGON: 276258865

reprezentowaną przez

1) Macieja Kaczyńskiego - Burmistrza Łaz

przy kontrasygnacie

2) Barbary Cyganek – Skarbnika Gminy Łazy zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego            o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na realizacji zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym:  2020/2021” ZADANIE NR ….... STREFA …................

- Usługa obejmuje:

a/ usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie materiałami uszorstniającymi (żużel, 	piasek)                i rozmrażającymi ( mieszanka solno – piaskowa, solno – żużlowa );

b/ odśnieżanie dróg;

c/ odśnieżanie i posypywanie chodników, parkingów

d/ odśnieżanie i posypywanie zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania się komunikacji 	miejskiej;

1.2. Odśnieżanie i posypywanie chodników następuje na wyraźne polecenie zamawiającego

- Wykaz rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach

publicznych oraz ulicach i placach winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane

na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 z dnia 24 listopada 2005 r.

poz. 1960).

- Usługa będzie wykonywana w strefie …………. obejmujące ulice, chodniki wyszczególnione                     w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy i otrzymania polecenia ze strony Zamawiającego

do 31 marzec 2021r.

- Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Akcji Zimowej decyduje o terminie rozpoczęcia

i zakończenia usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i chodników na terenie Gminy Łazy.

§ 3

- Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie p. ……………..

- Inspektor nadzoru powołany przez Zamawiającego jest uprawniony do wydawania Przedstawicielowi Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót jak również do wydawania poleceń związanych                z użyciem sprzętu, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy, dokonywania kontroli w wykonywaniu 	przedmiotu umowy oraz wykonania odbioru przedmiotu umowy w obecności Przedstawiciela Wykonawcy.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. …………………...

§ 4

  - Wykonawca wykona usługę w strefie …………. za następujące ceny jednostkowe:

- Odśnieżanie dróg wraz z obsługą

Cena za 1 km odśnieżonej drogi…............... (brutto)

- Cena za 1 km drogi posypanej mieszanka solno – piaskową wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą: …............ (brutto)

- Cena za 1 km drogi odśnieżonej i posypanej mieszanka solno – piaskowa wraz z materiałem, kosztami załadunku i obsługą: .................... (brutto)

- Cena za 1m2  parkingu odśnieżonego wraz z obsługą;

1m2 odśnieżonego parkingu............... (brutto)

- Cena za 1m2 posypanego  parkingu wraz z materiałem, kosztami  załadunku, transportem, zabezpieczeniem pojemników na piasek i obsługą:

1 m2 posypanego parkingu ............. (brutto)

- Cena za 1 km  chodnika odśnieżonego wraz z obsługą;

1km odśnieżonego chodnika ............... (brutto)

- Cena za 1km posypanego  chodnika wraz z materiałem, kosztami  załadunku, transportem, zabezpieczeniem pojemników na piasek i obsługą:

1 km posypanego chodnika ............. (brutto)

- Cena pracy koparko-ładowarki wraz z obsługą:

1 m – g pracy koparki wraz z obsługą - ………….…… (brutto)

- Cena 1 m3 wywozu śniegu wraz z załadunkiem na odległość

do 1km………….. (brutto)

- Cena zabezpieczenia i ustawienia na okres zimowy

1 szt pojemnika na piasek  …............. (brutto)

2. Wartość zamówienia do kwoty .........................( brutto)  słownie złotych..........................

........................................................................................................................

§ 5

- Rozliczenie Wykonawcy będzie następować w okresach miesięcznych według stawek określonych w § 4 i ilości przejechanych kilometrów w czasie wykonywania usługi związanej z faktycznym odśnieżaniem lub zwalczaniem śliskości zimowej zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem,  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Podstawa do wystawienia faktur VAT, o których mowa w pkt. 1, będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru prac spisane przez Inspektora nadzoru Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, stwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1.

- Brak podpisania wyżej wymienionych protokołów skutkuje tym, iż wynagrodzenie Wykonawcy określone niniejszą umową nie jest wymagalne.

§ 6.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 dopuszczalna jest w przypadku:

1) wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej  umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej  obecnym brzmieniu,

2) zmiany podwykonawców za pisemną zgodą Zamawiającego – dotyczy zakresu, który można powierzyć podwykonawcom;

3) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu        zamówienia, jednakże poprawa ta nie może prowadzić do zmian w wynagrodzeniu;

4) zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji       jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości  przedmiotu zamówienia;

5) zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

6) zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

7) zmiana adresu siedziby stron – z przyczyn zewnętrznych;

8) obniżenie wartości umowy – w przypadku, gdy zakres usługi opisany w SIWZ ze względów: pogodowych, technicznych, ekonomicznych lub formalno-prawnych nie będzie konieczny do wykonania lub nie leży w interesie Zamawiającego – zmiana nie wymaga spisania aneksu.;

9) zwiększenie wartości umowy w związku z rozliczeniami dokonywanymi na podstawie rzeczywistego wykonania. Ilości wykonanych usług wynikające z zawartej umowy mogą ulec  zwiększeniu o maksymalnie 20%. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie. Realizacja zwiększonej ilości usług następuje na stawkach podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

10) zmiana osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Zamawiającego i Wykonawcy;

11) zapłata wynagrodzenia – w uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana sposobu, formy i terminu płatności;

12) w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy np.:

a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług,

13) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku, gdy obecny Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z zapisami umowy lub jego sytuacja prawna lub finansowa lub którego zasoby osobowe lub techniczne nie gwarantują terminowej lub prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po wyczerpaniu sankcji prawnych, w takim przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia:

- partnerowi Konsorcjum,

- Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie lub kolejne miejsce w ocenie ofert na etapie przetargu za jego zgodą. Wykonawca, którego oferta zajęła 3 lub kolejne miejsce może zostać wybrany w przypadku, gdy poprzednik nie wyraził zgody na zawarcie umowy. Warunkiem zawarcia umowy z nowym Wykonawcą jest wykazanie przez tego Wykonawcę  braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym przez SIWZ i potwierdzenie  spełnienia warunku udziału  w postępowaniu, najpóźniej w terminie przed podpisaniem umowy.  Wartość umowy  zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona   o wartości brutto za pozycje już wykonane.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:

a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego,

b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

c) forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy umowy

o wartości ............ % ceny ofertowej brutto.

- Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców. Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Następujące roboty zostaną wykonane przez podwykonawców: ................................... .

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców, zaś Zamawiający może zgłosić uzasadniony sprzeciw, co do podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie może zlecić wykonania żadnych robót takiemu podwykonawcy. Wykonawca winien zawrzeć umowę tylko  z podwykonawcami, co do których Zamawiający nie wnosi sprzeciwu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy poprzez przekroczenie wymogów i standardów określonych w załączniku nr 1 po raz pierwszy                                 w miesięcznym okresie rozliczeniowym – w wysokości 25% wartości wynagrodzenia należnego za usługę tym sprzętem w danym dniu;

b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy poprzez przekroczenie wymogów i standardów określonych w załączniku nr 1 po raz drugi w miesięcznym okresie rozliczeniowym (kara ta jest niezależna od rodzaju sprzętu, za który Wykonawca został obciążony w pkt a) lecz za sam fakt stwierdzenia przez Zamawiającego 	odstępstwa) – w wysokości 50% wartości wynagrodzenia należnego za usługę tym 	sprzętem w danym dniu;

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy poprzez przekroczenie wymogów i standardów określonych w załączniku nr 1 po raz trzeci w miesięcznym okresie rozliczeniowym (kara ta jest niezależna od rodzaju sprzętu, za który Wykonawca został obciążony w pkt. a) i pkt. b) lecz za sam fakt stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstwa) – Zamawiający posiada uprawnienia do rozwiązania umowy w trybie określonym w § 9 niniejszej umowy.

d) w przypadku niewykonania w określonym czasie poleceń wydanych przez Zespół 	Koordynujący Akcji Zimowej na terenie Gminy Łazy Wykonawca płaci karę na rzecz 	Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia należnego za usługę tym sprzętem                 w danym dniu.

e) za stwierdzenie przez Zamawiającego faktu niepodjęcia czynności wyjazdu (uruchomienie akcji zima) w określonym w ofercie czasie reakcji.  - w wysokości 25% wartości wynagrodzenia należnego za usługę tym sprzętem w danym dniu;

.

1.2 Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowna:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 000 zł za strefę z zastrzeżeniem zapisów § 2 pkt 2 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają. sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę prac objętych umową.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  10 000 zł. za każdą strefę.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych                 w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody powstałe u osób lub w ich imieniu na skutek nieodpowiedniego wykonywania przez niego obowiązków określonych w § 1.

§ 12

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy

Z a m a w i a j ą c y                                                                           W y k o n a w c a

Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA USŁUGI – Zimowe Utrzymanie na terenie Gminy Łazy

1 WSTĘP

1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Usługi.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu oferty, wykonawstwie usługi, odbiorze robót w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Łazy. 
Instrukcja „Wytyczne zimowego utrzymania dróg określa standardy tych dróg”.

1.2 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych               z usunięciem opadu śnieżnego zalegającego jezdnie, pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi, chodniki), likwidacja oblodzeń przy zastosowaniu materiałów uszorstniających, chemicznych, mechanicznych lub ich łącznie.

Zakres robót obejmuje:

- działania przygotowawczo – organizacyjne

- przygotowanie sprzętu

- przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości zimowej

- usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg i chodników i innych wyznaczonych miejsc

- zwalczanie śliskości zimowej

- pełnienie dyżuru całodobowo i utrzymania stałej łączności telefonicznej

- zapewnienie stałej przejezdności dróg

1.3 Wymagania ogólne i jakość robót.

Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi. Dlatego te, muszą być utrzymywane w pełni gotowości technicznej i eksploatacyjnej środki transportowe i sprzętowe wraz z osprzętem przewidziane do zwalczania skutków zimy. Wykonawca musi posiadać dostęp do materiałów uszorstniających – piasku oraz soli. Ludzie bezpośrednio związani z akcja zimowa winni być przygotowani na to, że jest to praca wykonywana w trudnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje i zamiecie śnieżne itp.) wykonywana w dzień i w nocy, w dni robocze i święta.

Za jakość stosowanych materiałów, sprzętu i wykonanie usług zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Usługi odpowiedzialny jest Wykonawca usługi.

1.4 Określenia podstawowe:

1.4.1 Odśnieżanie drogi – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, zatok parkingowych).

1.4.2 Standard zimowego utrzymania drogi – ustalony przez zarządzającego droga minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu        w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak równie, dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

1.4.3 Śnieg luźny – nieusunięty lub nie zagęszczony pod wpływem ruchu.

1.4.4 Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały po przejściu śnieg zagęszczony, ale nie zlodowaciały.

1.4.5 Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na powierzchni po przejściu pługów               i działaniu środków chemicznych.

1.4.6 Pług odśnieżny – urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy                    i lemiesza, nadwieszone do nośnika pługa.

1.4.7 Nośnik pługa – pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik), na którym zamontowano pług odśnieżny lub sprzęt do usuwania śliskości. Nośnik może być równie, wyposażony w oba elementy.

1.4.8 Lemiesz – część składowa pługa, należąca do korpusu, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe i zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.4.9 Czołownica – płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnice i lemiesz do pługa         z ramą nośnika pługa.

1.4.10 Nabój śnieżny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni.

1.4.11 Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

1.4.12 Zwalczanie śliskości zimowej – zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstała śliskość zimowa.

1.4.13 Likwidacja śliskości zimowej – usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

1.4.14 Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu – posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnia.

1.4.15 Zlodowaciały lub ubity śnieg – warstwa śniegu w postaci:

a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,

b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,

c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

1.4.16 Śliskość pośniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewka o grubości kilku milimetrów.

1.4.17 Śliskość śniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na zwykle różnej grubości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

1.4.18 Gołoledź – cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnie o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

1.4.19 Lodowica – warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

1.4.20 Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

1.4.21 Szron – osad lodu, na ogół w wyglądzie krystalicznym, przywierający kształt lasek,igiełek itp. tworzący sie w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONÓW ZIMOWYCH

2.1 Przygotowanie bazy i sprzętu.

Prace polegające na zimowym utrzymaniu dróg wymagają od Wykonawcy dokładnej staranności, rzetelności i sumienności. Prowadzenie akcji zimowej jest zjawiskiem, w którym aura pogodowa może sie gwałtownie zmienić. Gmina Łazy została podzielona na 5 stref zimowego utrzymania.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia  w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze, bez względu na stan dróg poza terenem Gminy Łazy, przy czym wykonanie w/w/ czynności winno zostać zakończone w następującym czasie:

- dla dróg I kolejności  zimowego utrzymania dróg –do 4 godz. po ustaniu opadów

- dla dróg II kolejności zimowego utrzymania – do 6 godz. po ustaniu opadów.

Chodniki i inne miejsca wyznaczone powinny być odśnieżone i posypane bez zbędnej zwłoki.

Nośniki pługów odśnieżnych (samochód, ciągnik) powinny posiadać płyty czołowe.

Do rozprowadzania środków uszorstniających, chemicznych lub ich łącznie można stosować

następujący sprzęt:

a) rozsypywarki (piaskarki), dozujące i rozsypujące materiały,

b) maszyny zastępcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozów), pracujące w zamian

rozsypywarek.

Samochody i ciągniki używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg powinny być

wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy pomarańczowej, zgodnie z ustawa

„Prawo o ruchu drogowym”.

Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu, części w skosie pasy pod katem 450o.

Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić:

- dopasowanie elementów łączących pług z płyta czołowa,

- działanie mechanizmu podnoszenia,

- możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni

i dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,

- działania oświetlenia sygnalizacyjnego.

Każdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS montowane do gniazda zapalniczki samochodowej, lub do instalacji elektrycznej pojazdu. Wykonawca zapewni/zabezpieczy w pojeździe gniazdo zapalniczki samochodowej, lub dostęp do instalacji zasilającej: zasilenie+ masa oraz stacyjki. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia  GPS co stanowi podstawę do rozliczenia czasu pracy pojazdu. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania i posypywania będzie raport generowany na podstawi pomiaru GPS  pracującego pojazdu w terenie i potwierdzeniu poprawności wykonania zadania przez inspektora nadzoru i sołtysów. Raport pracy Wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi odśnieżania do zatwierdzenia.

Wszystkie pojazdy i sprzęty  przeznaczone do wykonywania usługi „Akcji zima” muszą być udostępnione przez Wykonawcę do instalacji GPS przez podmiot upoważniony przez Zamawiającego do dnia  30 października każdego roku.

Wyposażenie pojazdów do zimowego utrzymania w odbiorniki GPS ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli realizacji zamówienia.

W ostatnim dniu obowiązywania umowy dane zostaną zarchiwizowane na nośniku zewnętrznym.

Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza bazę pod sprzęt i składowanie materiałów

uszorstniających i rozmrażających oraz siedzibę dyspozytora ze środkami łączności.

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania na każde zgłoszenie lub interwencję ze strony Zamawiającego.

2.2 Czas - okres prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Łazy

O terminie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia Akcji Zimowej decyduje Przewodniczący Koordynacji Akcji Zimowej na terenie Gminy Łazy z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych. Każdorazowe rozpoczęcie odśnieżania lub posypywania dróg należy rozpocząć nie później niż 1 godzinę od wystąpienia warunków atmosferycznych. Każdorazowe rozpoczęcie odśnieżania lub posypywanie należy zgłosić telefonicznie lub sms Koordynującemu akcje lub osobie przez niego wskazanej. Odśnieżanie i posypywanie chodników następuje na wyraźne polecenie zamawiającego

2.3 Zaplecze socjalne.

Zapewnia Wykonawca we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami – normami,              ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

2.4 Dyspozycyjność Wykonawcy.

Wykonanie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej wymaga od Wykonawcy całkowitej

dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.

3.PRZYGOTOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW DO ZAPOBIEGANIA

POWSTAWANIU I LIKWIDACJI ŚLISKOSCI ZIMOWEJ

3.1 Warunki techniczne jakimi muszą odpowiadać środki do zwalczania śliskości zimowej:

Wykaz rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska            (Dz. U. Nr 203, poz. 1690) z dnia 27 października 2005 r.

3.2. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej to:

-sól drogowa o gęstości posypywania 30 g/m2 dla I –go standardu zimowego utrzymania, przy temperaturze poniżej -100C dopuszcza się użycie materiałów uszorstniających,

- mieszanka soli  drogowej z piaskiem w stosunku do 1:1  dla II i III standardu zimowego utrzymania

3.3. Przy realizacji zimowego utrzymania Wykonawca może stosować inne niż piasek materiały do zwiększenia szorstkości jezdni tylko za zgodą Zamawiającego.

Całkowita odpowiedzialność ciąży na Wykonawcy Usług. W przypadku stwierdzenia przez Urząd, że Wykonawca stosuje materiały niezgodnie ze Specyfikacja, obciąża się Wykonawcę karami za nieprawidłowe wykonanie prac do zerwania Umowy włącznie.

4 ZASADY ODSNIEŻANIA

4.1 Odśnieżanie dróg.

Usunięcie śniegu ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i pobocza, chodnika, zatok autobusowych, zatok parkingowych. Do odśnieżania dróg używa się pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych lub innego sprzętu umożliwiającego odśnieżanie chodników – np. mikrociągniki, mechaniczne odśnieżarki chodnikowe.

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania zimowego.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są wymagane warunki ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również, czas występowania tych odstępstw.

Na drogach objętych standardami utrzymania I, II i III nie powinno dopuścić się do przerw           w ruchu. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nie ustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. Organizacje pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i wykonywać polecenia Zamawiającego.

Odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni, wykonywać obustronnie zgodnie z obowiązującym na danej jezdni kierunkiem ruchu.

Szczególna uwagę należy zwrócić na dokładne odśnieżanie skrzyżowań.

Na wąskich drogach w miarę możliwości, w widocznych miejscach należy zrobić zatoczki, które umożliwiają mijanie się samochodów.

4.2 Odśnieżanie mostów.

Odśnieżanie mostów w ciągu drogowym odbywa się jednocześnie z odśnieżaniem danego ciągu drogi. Śnieg zalegający na chodnikach obiektów inżynierskich powinien być wywieziony na polecenie Przewodniczącego Akcji Zimowej, Z-ce Przewodniczącego, Inspektora.

4.3 Odśnieżanie miejsc trudnodostępnych

Odśnieżanie zatok autobusowych, zatok parkingowych odbywa się pługami odśnieżnymi               w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

4.4 Odśnieżanie przejazdów kolejowych.

Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnie kolejowa i międzytorze.

4.5 Wywożenie śniegu.

Wywożenie śniegu z dróg przebiegających przez miasto i inne obszary zabudowane, na terenie których droga posiada charakter ulicy (krawężniki, chodniki) odbywa się tylko w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszających się pieszych. Do załadunku należy używać koparko - ładowarki a do wywozu samochodów samowyładowczych. Wywóz śniegu na odległość do 1 km. Wykonywane prace prowadzone są tylko na polecenie Przewodniczącego Akcji Zimowej, Z-cę Przewodniczącego, Inspektora.

4.6 Zasady pracy w trudnych warunkach pogodowych.

Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie szerokości około 0,5 m. Światła awaryjne sprzętu znajdującego się na drogach muszą być włączone.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodnie z obowiązującymi na danej drodze kierunkiem ruchu.

5. LIKWIDACJA ŚLISKOSCI ZIMOWEJ

5.1 Dopuszcza się następujące materiały uszorstniające i ich mieszaniny ze środkami chemicznymi:

a) piasek;

b) jednorodne mieszaniny kruszyw z sola;

Mieszanki materiałów uszorstniających powinny być jednorodne i nie zawierać zanieczyszczeń gliniastych.

5.2 Uszorstnianie warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu

Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości 60/100 g/m2 jednorazowo.

5.3 Uszorstnianie ubitego śniegu

Warstwy te powinny być posypane jedno lub dwukrotnie w ciągu dnia, kruszywem w ilości 100 – 150 g/m2.

6. ORGANIZACJA ROBÓT

6.1 Obowiązki Wykonawcy

Przy organizowaniu i kierowaniu akcja zimowa przestrzega się postanowień niniejszej specyfikacji.

Wykonawca, Dyspozytor lub w jego imieniu dyżurny działający na terenie Gminy Łazy

na bieżąco prowadzi dziennik akcji zimowej odnotowując w nim informacje o przejezdności dróg, warunkach atmosferycznych, temperaturze. Wykonawca prowadzi dziennik akcji zimowej osobno dla każdej ze stref, na których to wykonuje usługi. Dziennik zawiera równie, takie informacje jak: nazwę ulicy, chodnika, krotność odśnieżania oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia każdego jednorazowego przejazdu i rodzaju wykonaniu usługi i użycia środków. Przy czym za użycie środków na danej jezdni decyduje: Przewodniczący Akcja Zimowa, Z-ca przewodniczącego Akcja Zimowa lub Inspektor działający z ramienia Gminy Łazy.

Wykonawca, Dyspozytor lub w jego imieniu dyżurny działający na terenie Gminy Łazy składają codziennie raporty w formie pisemnej za poszczególne dni i dostarczane są w dniu następnym roboczym po wykonaniu czynności z dnia poprzedniego w godz. 9.00 – 10.00.  Na koniec miesiąca Wykonawca dostarczy zestaw zbiorczy na podstawie codziennej wykonywanej usługi z podsumowaniem ilościowym wykonanej pracy danym sprzętem. Każdorazowo po wykonaniu usługi Przewodniczący Akcja Zimowa, Z-ca przewodniczącego Akcją Zimową lub Inspektor działający z ramienia Gminy Łazy  potwierdza wpisem zgodność wykonania usługi jak równie, celowość prowadzonych prac. Natomiast dodatkowo codziennemu zatwierdzeniu sołtysom podlegają prace prowadzone w strefie II do V .

Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego patrolowania dróg związanego z zimowym utrzymaniem oraz wskazania osoby kierującej Akcją Zimową. Kontakt z Wykonawca odbywa się na zasadzie telefonii. Numer telefonu zostanie w okresie zimowym podany do publicznej wiadomości na terenie Gminy Łazy  (gazeta lokalna i strona internetowa U M i G Łazy ).

Należy wziąć pod uwagę, i, w przypadku ciągłego opadu śniegu odśnieżanie może odbywać się nieprzerwanie całodobowo, stąd udostępniony numer telefonu winien być czynny całodobowo.

Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do dokonywania na każde wezwanie Zamawiającego objazdów dróg, chodników i miejsc wyznaczonych, celem oględzin stanu ich nawierzchni bez prawa domagania się dodatkowo wynagrodzenia (koszty powyższe Wykonawca powinien skalkulować w cenie oferty).

6.2 Meldunki i informacje.

Prowadzący – kierujący Akcją Zimową na danym terenie (dyżurny) przekazuje codziennie informacje dotyczące stanu dróg, przejezdności i pracy sprzętu do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w dni robocze rano w godz. 7.30 – 8.30 lub w innym czasie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz odbiera interwencje z terenu. Ponadto na bieżąco ma informować        o wszelkich zmianach pogody, wydarzeniach, wypadkach, podjętych działaniach itp.

6.3 Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy ni, przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W okresie prowadzenia Akcji Zima Wykonawca odpowiada równie, za wszelkie zdarzenia na drogach objętych niniejszym zamówieniem publicznym, wynikające z nie wywiązywania się Wykonawcy z Umowy.

UWAGI

Wykonawca zobowiązany jest stosować do zapobiegania powstawaniu likwidacji śliskości na drogach materiały z atestem wg obowiązujących przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów materiałów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach i przedłożenia na żądanie zamawiającego atestu dopuszczającego środki do ich stosowania.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zapasów piasku i środków chemicznych (soli drogowej) w ilości zapewniającej prawidłową realizację usług niezależnie od długości i intensywności występowania warunków zimowych.

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały do wykonania zleconych zadań oraz pokrywa koszty związane z zakupem soli drogowej. Piasku, pojemników niezbędnych  na piasek i innych materiałów do realizacji zadań.

6.4 Minimalne wymagania ilościowe sprzętu przeznaczonego do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie Gminy Łazy  z podziałem na strefy.

a) min. (1) jednego pojazdu do patrolowania dróg niezależnie na jaką ilość stref składa ofertę.

Gdy zamierza składać ofertę

a). dla zadania nr 1 - strefy I miasto Łazy

- pługo - piaskarka na pojazdach samochodowych

-2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym  z napędem 4x4

- rozrzutnik do ciągnika

- ładowarka

- samochód samowyładowczy

- odśnieżarka do chodników

- zabezpieczenie 10 pojemników na piasek (wraz z piaskiem)

lub

- pług wraz z ciągnikiem kołowym

- 2 pługi wraz z ciągnikiem  kołowym z napędem 4x4

- 2 rozrzutniki do ciągnika

- ładowarka

- samochód samowyładowczy

- odśnieżarka do chodników

- zabezpieczenie 10 pojemników na piasek (wraz z piaskiem)

b) dla strefy III - Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa,  Skałbania

- 1 pługo – piaskarka na pojazdach samochodowych,

- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym 
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4
- 1 rozrzutnik do ciągnika,

lub
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym

- 2 rozrzutniki do ciągnika,
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4

c). dla strefy  IV - Wysoka, Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski

- 1 pługo – piaskarka na pojazdach samochodowych,

- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym,
- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4
- 1 rozrzutnik do ciągnika,

lub
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym

- 1 rozrzutnik do ciągnika,
- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4

d)) dla strefy II Rokitno Szlacheckie, Hutki Kanki i strefy V - Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska

- 1 pług z ciągnikiem kołowym

- 1 rozrzutnik do ciągnika

e) W przypadku brania udziału w przetargu publicznym na zimowe utrzymanie dróg na więcej niż  jedną strefę, Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z sumy sprzętu wymaganego dla poszczególnych stref.

6.5 Wymagania dla sprzętu.

a) stan techniczny nie budzący zastrzeżeń i dopuszczony do ruchu

b) ogumienie zgodne z przepisami

c) dodatkowe wyposażenie: łopaty.

d) oświetlenie pojazdów zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym”

e) trasy pojazdów oraz kolejność odśnieżania zawarte w punkcie B niniejszej specyfikacji

technicznej lub wg każdorazowych wytycznych

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Sprawdzenie wykonania odśnieżania drogi obejmuje:

a) prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach akcji zimowej,

b) wyrywkowa kontrole grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokość odśnieżania,

c) odbiór wyrywkowy częściowy w ciągu 1 -2 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane,

d) kontrole codzienna na drodze w I  standardzie utrzymania jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy,

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej codziennej kontroli na drogach                 w pozostałych standardach utrzymania,

f) Kontrola sprawowana przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności         za własny dozór i jakość prowadzonych prac.

7.2 Kontrola pracy przy usuwaniu śliskości zimowej obejmuje:

a) prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach akcji zimowej,

b) przeprowadza się wyrywkową kontrolę ilości rozsypanych środków, szerokość i długość sypania,

c) odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się 1 -2 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy,

d) w ciągu tygodnia należy przeprowadzać kontrole:

- codziennie na różnych odcinkach dróg w I i  standardzie utrzymania,

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej codziennej kontroli na drogach                 w pozostałych standardach utrzymania,

f) Kontrola sprawowana przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności         za własny dozór i jakość prowadzonych prac.

8.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

8.1 Cena wykonania 1 km odśnieżania drogi obejmuje:

a) wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

b) praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem dróg,

c) dostarczenie sprzętu do odśnieżania,

d) obsługa eksploatacyjna sprzętu,

e) gotowość sprzętu,

f) praca sprzętu,

g) obsługa naprawcza,

h) odwiezienie sprzętu.

8.2 Cena wykonania 1 m2 odśnieżania chodnika (mechanicznielub/ i ręcznie) obejmuje:

a) wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

b) praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem chodników,

c) dostarczenie sprzętu do odśnieżania,

d) obsługa eksploatacyjna sprzętu,

e) gotowość sprzętu,

f) praca sprzętu,

g) obsługa naprawcza,

h) odwiezienie sprzętu.

8.3 Cena zwalczania śliskości zimowej na 1 km drogi obejmuje:

a) wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

b) praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem dróg,

c) dostarczenie materiałów i sprzętu,

d) koszty materiałów do zwalczania śliskości zimowej;

e) obsługa eksploatacyjna sprzętu,

f) gotowość sprzętu,

g) praca sprzętu,

h) obsługa naprawcza,

i) odwiezienie sprzętu.

8.4 Cena wykonania 1 m2 zwalczania śliskości chodnika, placu, parkingu (mechanicznie lub/i ręcznie ) obejmuje:

a) wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

b) praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem chodników,

8.5. Cena zabezpieczenia na okres zimowy 10 szt pojemników na piasek obejmuje:

a) ustawienie pojemników,

b) dostarczenie materiałów, sukcesywne uzupełnianie.

9. INSTRUKCJA "WYTYCZNE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG –

STANDARDY DRÓG"

Zasady łagodzenia skutków zimy wraz z określonymi standardami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na terenie Gminy Łazy

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu |  | Od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  |
| 1. | I | Jezdnia czarna Przejezdność całodobowa | -śnieg luźny – 4 godz. -błoto pośniegowe 4 godz. -śnieg zajeżdżony – nigdy - zaspy - nigdy | - do 4godz. - występuje - do 4 godz. | . gołoledź - szron - szadź - śliskość pośniegowa lodowica | - 2 godz. . 2 godz. - 2 godz. - 6 godz. - 4 godz. |
| 2. | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o nachyleniu> 4% - odcinki dróg decydujących o możliwości ruchu -przystankach autobusowych -innych miejscach ustalonych przez zarząd | - śnieg luźny - śnieg zajeżdżony . języki śniegowe - zaspy | . do 6 godz. - występuje . występuje - do 6 godz. | - gołoledź - śliskość pośniegowa . lodowica | - 6 godz. - 8 godz. - 6 godz. |
| 3. | III | Jezdnia odśnieżona po wykonaniu prac związanych z odśnieżeniem dróg 3 i 4 standardu, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny - śnieg zajeżdżony - nabój śnieżny - zaspy . | - do 16 godz. . występuje . występuje - występują do 24 godz. | - gołoledź - śliskość pośniegowa | - 8 godz. - 10 godz. |

WYKAZ  DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŁAZY

- z podziałem na strefy i standardy zimowego utrzymania

STREFA I ŁAZY

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Akacjowa | 88,1 | I |  |  |
| 2. | ul. Krzysztofa K. Baczyńskiego | 125 | II |  |  |
| 3. | ul. Bory | 407 | I |  |  |
| 4. | ul. Władysława Broniewskiego | 200 | II |  |  |
| 5. | ul. Brzezina | 615 | II |  |  |
| 6. | ul. Brzozowa | 629 | I |  |  |
| 7. | ul. Fryderyka Chopina | 676,1 | I |  |  |
| 8. | ul. Cmentarna | 262,5 | I |  |  |
| 9. | ul. Cudowna | 505 | II |  |  |
| 10. | ul. Henryka Dąbrowskiego | 158,4 | I |  |  |
| 11. | ul. Marii Dąbrowskiej | 148 | II |  |  |
| 12. | ul. Dworcowa | 634 | I |  |  |
| 13. | ul. Fabryczna | 886 | I |  |  |
| 14. | ul. Folwarczna | 1091 | II | razem z Rokitnem do ul. Wąskiej |  |
| 15. | ul. Gajowa | 106,5 | I |  |  |
| 16. | ul. Konstantego I. Gałczyńskiego | 141 | I |  |  |
| 17. | ul. Głazówka | 434 | II |  |  |
| 18. | ul. Górna | 177,7 | I |  |  |
| 19. | ul. Grunwaldzka | 747,8 | II |  |  |
| 20. | ul. Grzybowa | 151,6 | II |  |  |
| 21. | ul. Gzichów | 527,5 | II |  |  |
| 22. | ul. Jasna | 440 | II |  |  |
| 23. | ul. Jaśminowa | 262,7 | II |  |  |
| 24. | ul. Jesionowa | 312,4 | II |  |  |
| 25. | ul. Kamienna | 856 | I |  |  |
| 26. | ul. Jana Karskiego | 105,8 | I |  |  |
| 27. | ul. Klonowa | 271,4 | I |  |  |
| 28. | ul. Jana Kochanowskiego | 113 | I |  |  |
| 29. | ul. Kolejowa | 421,6 | I |  |  |
| 30. | ul. Kolewrot | 1125 | II |  |  |
| 31. | ul. Kolorowa - prywatna | 223,3 | II |  |  |
| 32. | ul. Mikołaja Kopernika | 245 | I |  |  |
| 33. | ul. Janusza Korczaka | 402,5 | I |  |  |
| 34. | ul. Krótka | 292,4 | II |  |  |
| 35. | ul. Krzywa | 425 | II |  |  |
| 36. | ul. Kwiatowa | 172,5 | I |  |  |
| 37. | ul. Laskowa | 680 | I |  |  |
| 38. | ul. Leśna | 272 | II |  |  |
| 39. | ul. Leśniczówka | 550 | II |  |  |
| 40. | ul. Lipowa | 412 | II |  |  |
| 41. | ul. Łąkowa | 417 | II |  |  |
| 42. | ul. Generała Maczka | 204,8 | II |  |  |
| 43. | ul. Mała | 101,6 | III |  |  |
| 44. | ul. Adama Mickiewicza | 345,5 | I |  |  |
| 45. | ul. Miodowa | 572 | II |  |  |
| 46. | ul. Mokra | 198 | II |  |  |
| 47. | ul. Zofii Nałkowskiej | 144 | I |  |  |
| 48. | ul. Gabriela Narutowicza | 565,3 | I |  |  |
| 49. | ul. Ogrodowa | 402,4 | II |  |  |
| 50. | ul. Okólna | 167 | II |  |  |
| 51. | ul. Ks. Adama Opalskiego | 294,6 | II |  |  |
| 52. | ul. Elizy Orzeszkowej | 254 | II |  |  |
| 53. | ul. Parkowa | 151,4 | I |  |  |
| 54. | ul. Partyzantów | 371,5 | II |  |  |
| 55. | ul. Pocztowa | 671 | I |  |  |
| 56. | ul. Podgórna | 580 | II |  |  |
| 57. | ul. Michała Poleskiego | 282,3 | I |  |  |
| 58. | ul. Polna | 360,3 | II |  |  |
| 59. | ul. Józefa Poniatowskiego | 218 | I |  |  |
| 60. | ul. II Posterunek | 300 | III |  |  |
| 61. | ul. Północna | 125,6 | II |  |  |
| 62. | ul. Projektowana | 299 | II |  |  |
| 63. | ul. Bolesława Prusa | 213,5 | I |  |  |
| 64. | ul. Racławicka | 521 | II |  |  |
| 65. | ul. Mikołaja Reja | 106 | I |  |  |
| 66. | ul. Władysława Reymonta | 75,6 | II |  |  |
| 67. | ul. Rokicka | 213,6 | II |  |  |
| 68. | ul. Rolnicza | 301 | II |  |  |
| 69. | ul. Różana | 366,7 | I |  |  |
| 70. | ul. Henryka Sienkiewicza | 165,6 | II |  |  |
| 71. | ul. Piotra Skargi | 360,4 | I |  |  |
| 72. | ul. Słoneczna | 164 | I |  |  |
| 73. | ul. Juliusza Słowackiego | 600 | I |  |  |
| 74. | ul. Sosnowa | 153,8 | I |  |  |
| 75. | ul. Spółdzielcza | 391,1 | I |  |  |
| 76. | ul. Stara Cementownia | 484,2 | I |  |  |
| 77. | ul. Stanisława Staszica | 245,4 | I |  |  |
| 78. | ul. Stawowa | 463,5 | II |  |  |
| 79. | ul. Ks. Mieczysława Szostka | 90 | II |  |  |
| 80. | ul. rtm. Witolda Pileckiego | 278,3 | I |  |  |
| 81. | ul. Szkolna | 153,7 | I |  |  |
| 82. | ul. Targowa | 122 | I |  |  |
| 83. | ul. Tartaczna | 173,6 | I |  |  |
| 84. | ul. Topolowa | 950,6 | I |  |  |
| 85. | ul. Romualda Traugutta | 291,8 | I |  |  |
| 86. | ul. Trójkąt | 100 | II |  |  |
| 87. | ul. Juliana Tuwima | 350,5 | I |  |  |
| 88. | ul. Wesoła | 65 | II |  |  |
| 89. | ul. Wichrowa | 100 | II |  |  |
| 90. | ul. Wierzbowa | 116,6 | II |  |  |
| 91. | ul. Wiśniowa | 211,4 | II |  |  |
| 92. | ul. Wschodnia | 74,8 | II |  |  |
| 93. | ul. Wyzwolenia | 391 | I |  |  |
| 94. | ul. Zachodnia | 102,6 | II |  |  |
| 95. | ul. Zamknięta | 192 | II |  |  |
| 96. | ul. Zawierciańska | 4500 | I |  |  |
| 97. | ul. Zielona | 519 | I |  |  |
| 98. | ul. Źródlana | 400 | I |  |  |
| 99. | ul. Do stadionu | 250 | II |  |  |
| 100. | ul. Rynek | 176,6 | I |  |  |
| 101. | ul. Kościuszki (do ul. Wiejskiej) | 185 | I |  |  |
|  | - deptak |  |  |  |  |
| 102. | ul. Rymarska | 215 | II |  |  |
|  | razem | 38154,00 |  |  |  |
|  | Standard I | 21388,8 |  |  |  |
|  | Standard II | 16363,6 |  |  |  |
|  | Standard III | 401,6 |  |  |  |
| ROKITNO SZLACHECKIE |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Lipowa | 60 | II |  |  |
| 2. | ul. Spacerowa | 310 | I |  |  |
| 3. | ul. Świerkowa | 60 | II |  |  |
| 4. | ul. Kwiatowa | 122 | II |  |  |
| 5. | ul. Łąkowa | 100 | II |  |  |
|  | razem | 652,00 |  |  |  |
|  | Standard I | 310,00 |  |  |  |
|  | Standard II | 342,00 |  |  |  |
| WYSOKA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Podmiejska | 360 | II |  |  |
| 2. | Ul. Zielona | 350 | III |  |  |
|  | razem | 710 |  |  |  |
|  | Standard II | 360 |  |  |  |
|  | Standard III | 350 |  |  |  |
|  | Razem strefa I: | 39516 |  |  |  |
|  | Standard I | 21698,80 |  |  |  |
|  | Standard II | 17065,60 |  |  |  |
|  | Standard III | 751,60 |  |  |  |

| PARKINGI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  | Nazwa ulicy |  |  |  | Długość w m2 |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | ul. Kościuszki |  |  |  | 941 |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ul. Piotra Skargi |  |  |  | 600 |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | za placem targowym przy „MEBLOPOLU” |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ul. Topolowa |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ul. Wiejska |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | ul. Traugutta |  |  |  | 1250 |  |  | Przed budynkiem UM 400m2 i za 850m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | ul. Parkowa |  |  |  | 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | ul. Okólna |  |  |  | 2453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | ul. Spółdzielcza |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ul. Częstochowska |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ul. Jesionowa |  |  |  | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  | 9488,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHODNIKI: |  |  | Łazy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | Nazwa ulicy |  |  |  | Długość w mb |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | ul. Kościuszki |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ul. Dworcowa |  |  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ul. Kochanowskiego |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ul. Spółdzielcza |  |  |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ul. Konstytucji 3 Maja |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | ul. Wiejska (deptak) |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Ścieżka rowerowa |  |  |  | 1500 |  |  | od ul. Częstochowskiej w Łazach do ul. 1Maja 42 w Ciągowicach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  | 5513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rokitno Szlacheckie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | Nazwa ulicy | Długość w mb |  |  |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | ul. Szlachecka | 1700 |  |  |  |  |  |  | od ronda przy krzyżu ul. Kościuszki w Łazach do ul. Zielonej w Rokitnie Szlacheckim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  | od ul. Zielonej do ul. 1 Maja 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ul. Szkolna | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 1946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitręga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | Nazwa ulicy | Długość w mb |  |  |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | ul. Pilicka | 300 |  |  |  |  |  |  | od ul. Rokickiej do końca zabudowań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niegowonice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy |  |  |  | Długość w mb |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ul. Dąbrowska |  |  |  | 258 |  |  | od stacji paliw do ul. Zamłynie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ul. Kościuszki |  |  |  | 1600 |  |  | od ul. Kościuszki (od Łaz) do ul. Małobądzkiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 1858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa ulicy |  |  |  | Pow. w mb |  |  | Standard |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ul. Kościuszki |  |  |  | 1128 |  |  | II |  |  | Chodnik 730,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wjazdy 397,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

STREFA II

| ROKITNO SZLACHECKIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |  |
| 1. | ul. Długa | 1500 | I |  |  |  |
| 2. | ul. Górna | 130 | II |  |  |  |
| 3. | ul. Ignacego Krasickiego | 500 | II |  |  |  |
| 4. | ul. Krótka | 120 | II |  |  |  |
| 5. | ul. Laskowa | 1350 | I |  |  |  |
| 6. | ul. Nowe Życie | 150 | II |  |  |  |
| 7. | ul. Ogrodowa | 1105 | I | razem z dojazdem do 1af |  |  |
| 8. | ul. Piaskowa | 1350 | I |  |  |  |
| 9. | ul. Polna | 500 | II |  |  |  |
| 10. | ul. Wąska | 200 | II |  |  |  |
| 11. | ul. Zielona | 1100 | I |  |  |  |
|  | razem | 8005 |  |  |  |  |
|  | Standard I | 6405 |  |  |  |  |
|  | Standard II | 1600 |  |  |  |  |
| MITRĘGA |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |  |
| 1. | ul. Biwakowa | 110 | III |  |  |  |
| 2. | ul. Leśna | 190 | II |  |  |  |
|  | razem | 300 |  |  |  |  |
|  | Standard II | 190 |  |  |  |  |
|  | Standard III | 110 |  |  |  |  |
| HUTKI-KANKI |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |  |
| 1. | ul. Chełmska | 300 | II |  |  |  |
| 2. | ul. Jagodowa | 450 | II |  |  |  |
| 3. | ul. Jurajska | 250 | II |  |  |  |
| 4. | ul. Ogrodowa | 217 | II |  |  |  |
| 5. | ul. Poziomkowa | 950 | III |  |  |  |
| 6. | ul. Skalna | 363 | II |  |  |  |
| 7. | ul. Sosnowa | 1120 | II |  |  |  |
| 8. | ul. Pustynna | 250 | II |  |  |  |
|  | razem | 3900 |  |  |  |  |
|  | Standard II | 2950 |  |  |  |  |
|  | Standard III | 950 |  |  |  |  |
|  | Razem strefa II: | 12205 |  |  |  |  |
|  | Standard I | 6405 |  |  |  |  |
|  | Standard II | 4740 |  |  |  |  |
|  | Standard III | 1060 |  |  |  |  |

STREFA III

| NIEGOWONICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Bystrzynowska | 800 | II |  |  |
| 2. | ul. Cicha | 323 | II |  |  |
| 3. | ul. Cmentarna | 291 | I |  |  |
| 4. | ul. Dębina | 2000 | II |  |  |
| 5. | ul. Fabryczna | 559 | II |  |  |
| 6. | ul. Górna | 331 | I |  |  |
| 7. | ul. Jurajska | 500 | II |  |  |
| 8. | ul. Kamienna | 270 | II |  |  |
| 9. | ul. Kolejowa | 2650 | I |  |  |
| 10. | ul. Kościelna | 369 | II |  |  |
| 11. | ul. Krakowska | 260 | II |  |  |
| 12. | ul. Królowej Jadwigi | 220 | II |  |  |
| 13. | ul. Krótka | 53,5 | II |  |  |
| 14. | ul. Lipowa | 250 | II | w rejonie zabudowań |  |
| 15. | ul. Małobądzka | 421 | I |  |  |
| 16. | ul. Niska | 155 | III |  |  |
| 17. | ul. Niwa | 2600 | II | ujęto wszystkie drogi do zabudowań |  |
| 18. | ul. Nowowiejska | 1045 | I |  |  |
| 19. | ul. Ogrodowa | 141,5 | II |  |  |
| 20. | ul. Okrągła | 380 | I |  |  |
| 21. | ul. Okrężna | 920 | II |  |  |
| 22. | ul. Pasieki | 1000 | II |  |  |
| 23. | ul. Partyzantów | 225,5 | II |  |  |
| 24. | ul. Piaskowa | 222 | II |  |  |
| 25. | ul. Podgórna | 230 | II |  |  |
| 26. | ul. Polna | 100 | II |  |  |
| 27. | ul. Spacerowa | 197 | III |  |  |
| 28. | ul. Słoneczna | 117 | II |  |  |
| 29. | ul. Spokojna | 150 | II |  |  |
| 30. | ul. Sportowa | 950 | II | od ul. Błędowskiej do Dąbrowskiej |  |
| 31. | ul. Starowiejska | 473,5 | II |  |  |
| 32. | ul. Strażacka | 204,5 | I |  |  |
| 33. | ul. Szeroka | 800 | II |  |  |
| 34. | ul. Św. Jana | 61 | II |  |  |
| 35. | ul. Wąska | 100,5 | II |  |  |
| 36. | ul. Wierzbowa | 676 | II |  |  |
| 37. | ul. Zamłynie | 212 | II |  |  |
| 38. | ul. Zbożowa | 200 | II |  |  |
| 39. | ul. Zielona | 596 | II |  |  |
| 40. | ul. Źródlana | 302 | II |  |  |
| 41. | ul. Żabia | 211 | II |  |  |
| 42. | ul. Dąbrowska od ul. Sportowej | 300 | II | odnoga od ul. Wierzbowej |  |
| 43. | ul. Kościuszki do p. Szatana | 150 | II | do zabudowań |  |
| 44. | ul. Kolorowa | 265 | II |  |  |
| 45. | ul. Różana | 110 | II |  |  |
|  | razem | 22392 |  |  |  |
|  | Standard I | 5322,5 |  |  |  |
|  | Standard II | 16717,5 |  |  |  |
|  | Standard III | 352 |  |  |  |
| PARKINGI: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Pow. w m2 | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Kościuszki | 200 | II | koło kościoła |  |
| 2. | ul. Bystrzynowska | 1880 | II | koło cmentarza |  |
|  | razem | 2080 |  |  |  |
| NIEGOWONICZKI |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Błędowska | 1500 | I | do ul. Pustkowie |  |
|  |  | 1550 | II | pozostała część drogi |  |
| 2. | ul. Chechelska | 1200 | II |  |  |
| 3. | ul. Jeziorowice | 450 | II |  |  |
| 4. | ul. Niwa Zagórczańska | 400 | II |  |  |
| 5. | ul. Pustkowie | 538 | II |  |  |
| 6. | ul. Rolna | 306 | I |  |  |
| 7. | ul. Wichrowa | 100 | II | od ul. Grabowskiej |  |
| 8. | ul. Zagórczańska | 605 | I |  |  |
| 9. | ul. Zagrodzka | 550 | II |  |  |
|  | razem | 7199 |  |  |  |
|  | Standard I | 2411 |  |  |  |
|  | Standard II | 4788 |  |  |  |
| GRABOWA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Błojec | 1100 | II |  |  |
| 2. | ul. Brzozowa | 310 | II |  |  |
| 3. | ul. Bukowa | 175 | II |  |  |
| 4. | ul. Cicha | 180 | II |  |  |
| 5. | ul. Dolna | 120 | I |  |  |
| 6. | ul. Gliniana | 250 | II |  |  |
| 7. | ul. Jurajska |  |  |  |  |
| 8. | ul. Kamienna | 100 | II |  |  |
| 9. | ul. Krótka |  |  |  |  |
| 10. | ul. Młyńska | 50 | II |  |  |
| 11. | ul. Ogrodowa | 830 | I |  |  |
| 12. | ul. Piaski | 2050 | I |  |  |
| 13. | ul. Piwna | 750 | II |  |  |
| 14. | ul. Podgórna | 370 | II |  |  |
| 15. | ul. Podleśna | 100 | II |  |  |
| 16. | ul. Polna | 240 | II |  |  |
| 17. | ul. Skalna | 1050 | II |  |  |
| 18. | ul. Słoneczna | 190 | II |  |  |
| 19. | ul. Sosnowa | 580 | I |  |  |
| 20. | ul. Strażacka | 350 | II |  |  |
| 21. | ul. Szkolna | 700 | I | od ul. Topolowej do ul. Ogrodowej |  |
| 22. | ul. Wierzbowa | 530 | II |  |  |
| 23. | ul. Zielona | 700 | II |  |  |
| 24. | ul. Źródlana | 60 | II |  |  |
| 25. | ul. Jeziorowice | 700 | II |  |  |
|  | razem | 11485 |  |  |  |
|  | Standard I | 4280 |  |  |  |
|  | Standard II | 7205 |  |  |  |
| SKAŁBANIA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Leśna | 660 | II |  |  |
| 2. | ul. Młyńska | 50 | II |  |  |
|  | razem | 710 |  |  |  |
|  | Standard II | 710 |  |  |  |
|  | Razem strefa III: | 41786 |  |  |  |
|  | Standard I | 12013,5 |  |  |  |
|  | Standard II | 29420,5 |  |  |  |
|  | Standard III | 352 |  |  |  |

STREFA  IV

| WYSOKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Boczna | 800 | II |  |  |
| 2. | ul. Dolna | 230 | II |  |  |
| 3. | ul. Marii Konopnickiej | 800 | I |  |  |
| 4. | ul. Kościuszki | 1850 | I |  |  |
| 5. | ul. Krótka | 150 | III |  |  |
| 6. | ul. Leśna | 550 | I |  |  |
| 7. | ul. Nowa | 300 | II |  |  |
| 8. | ul. Ogrodowa | 700 | II |  |  |
| 9. | ul. Paderewskiego | 500 | I |  |  |
| 10. | ul. Parkowa | 350 | II |  |  |
| 11. | ul. Podmiejska | 480 | II |  |  |
| 12. | ul. Polna | 600 | II |  |  |
| 13. | ul. Robotnicza | 200 | II |  |  |
| 14. | ul. Słoneczna | 200 | II |  |  |
| 15. | ul. Sportowa | 400 | I |  |  |
| 16. | ul. Szeroka | 475 | II |  |  |
| 17. | Przysiółek Wały | 400 | II |  |  |
| 18. | ul. Wesoła | 100,5 | II |  |  |
| 19. | ul. Stefana Żeromskiego | 180 | II |  |  |
|  | razem | 9265,5 |  |  |  |
|  | Standard I | 4100 |  |  |  |
|  | Standard II | 5015,5 |  |  |  |
|  | Standard III | 150 |  |  |  |
| WIESIÓŁKA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Cicha | 350 | II |  |  |
| 2. | ul. Jagodowa | 250 | II |  |  |
| 3. | ul. Starorynkowa | 2050 | II | do ul. Ościennej w Chruszczobrodzie 1050m |  |
| 4. | ul. Stawowa | 120 | II |  |  |
| 5. | ul. Studzienna | 350 | I |  |  |
| 6. | ul. Henryka Pobożnego | 400 | II | Od ul. Studziennej |  |
| 7 | ul. Kwiatowa | 240 | II |  |  |
|  | razem | 3760 |  |  |  |
|  | Standard I | 350 |  |  |  |
|  | Standard II | 3410 |  |  |  |
| CHRUSZCZOBRÓD |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 26. | ul. Batalionów Chłopskich | 750 | II |  |  |
| 27. | ul. Józefa Bema | 300 | II |  |  |
| 28. | ul. Boczna | 780 | I |  |  |
| 29. | ul. Władysława Broniewskiego | 240 | II |  |  |
| 30. | ul. Fryderyka Chopina | 218 | II |  |  |
| 31. | ul. Ciasna | 202 | II |  |  |
| 32. | ul. Cmentarna | 300 | III |  |  |
| 33. | ul. Dworcowa | 700 | II | Razem z międzytorzem |  |
| 34. | ul. Gawronówka | 1450 | II | Wszystkie dojazdy |  |
| 35. | ul. Jagodowa | 400 | II |  |  |
| 36. | ul. Jana Kochanowskiego | 100 | II |  |  |
| 37. | ul. Marii Konopnickiej | 270 | II |  |  |
| 38. | ul. Tadeusza Kościuszki | 195 | II |  |  |
| 39. | ul. Krakowska | 182 | II |  |  |
| 40. | ul. Królewska | 250 | II |  |  |
| 41. | ul. Krótka | 156 | II |  |  |
| 42. | ul. Krzywa | 47 | II |  |  |
| 43. | ul. Kwiatowa | 240 | II |  |  |
| 44. | ul. Leśna | 1080 | II |  |  |
| 45. | ul. Łazowska | 50 | II | Na granicy z D.G. blisko ul. Jagodowej |  |
| 46. | ul. Łysa Góra | 50 | II |  |  |
| 47. | ul. 1 Maja | 203 | II |  |  |
| 48. | ul. 3 Maja | 680 | I |  |  |
| 49. | ul. Jana Matejki | 100 | II |  |  |
| 50. | ul. Cypriana Kamila Norwida | 1100 | I |  |  |
| 51. | ul. Nowa | 100 | II |  |  |
| 52. | ul. Ogrodowa | 1200 | II |  |  |
| 53. | ul. Elizy Orzeszkowej | 154 | II |  |  |
| 54. | ul. Piastów | 155 | II |  |  |
| 55. | ul. Podgórna | 630 | II |  |  |
| 56. | ul. Polna | 600 | II |  |  |
| 57. | ul. Bolesława Prusa | 150 | II |  |  |
| 58. | ul. Regionalna | 115 | II |  |  |
| 59. | ul. Mikołaja Reja | 975 | I |  |  |
| 60. | ul. Rolna | 120 | II |  |  |
| 61. | ul. Rzeczna | 765 | III |  |  |
| 62. | ul. Słoneczna | 40 | II |  |  |
| 63. | ul. Juliusza Słowackiego | 233 | II |  |  |
| 64. | ul. Jana III Sobieskiego | 1115 | I |  |  |
| 65. | ul. Sportowa | 390 | II |  |  |
| 66. | ul. Stanisława Staszica | 120 | II |  |  |
| 67. | ul. Stawowa | 370 | II |  |  |
| 68. | ul. Ościenna | 500 | II |  |  |
| 69. | ul. Szpakowa | 160 | II |  |  |
| 70. | ul. Piotra Ściegiennego | 234 | II |  |  |
| 71. | ul. Topolowa | 150 | III |  |  |
| 72. | ul. Juliana Tuwima | 330 | II |  |  |
| 73. | ul. Wesoła | 98 | II |  |  |
| 74. | ul. Wiejska | 190 | II |  |  |
| 75. | ul. Wiśniowa | 300 | II |  |  |
| 76. | ul. Wincentego Witosa | 1100 | II |  |  |
| 77. | ul. Wypoczynkowa | 450 | II |  |  |
| 78. | ul. Zielona | 130 | II |  |  |
| 79. | ul. Złota | 200 | II |  |  |
| 80. | od ul. Powiatowej do lasu | 90 | III |  |  |
|  | razem | 21207 |  |  |  |
|  | Standard I | 4650 |  |  |  |
|  | Standard II | 15252 |  |  |  |
|  | Standard III | 1305 |  |  |  |
| CHRUSZCZOBRÓD PIASKI |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1 | bez nazwy | 300 | II | odnoga od ul. Mickiewicza w Chruszczobrodzie naprzeciw ul. Leśnej oraz nowe osiedle pod lasem |  |
|  | razem | 300 |  |  |  |
|  | Standard II | 300 |  |  |  |
|  | Razem strefa IV: | 34532,5 |  |  |  |
|  | Standard II | 23977,5 |  |  |  |
|  | Standard III | 1455 |  |  |  |

STREFA V

| CIĄGOWICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Cmentarna | 290 | III |  |  |
| 2. | ul. Górna | 710 | II |  |  |
| 3. | ul. Kopalniana | 800 | II |  |  |
| 4. | ul. Kościuszki | 500 | I |  |  |
| 5. | ul. Krótka | 90 | II |  |  |
| 6. | ul. Leśna | 250 | III |  |  |
| 7. | ul. Lipowa | 98 | II |  |  |
| 8. | ul. Nadziei | 420 | I |  |  |
| 9. | ul. Ogrodowa | 100 | II |  |  |
| 10. | ul. Juliana Tuwima | 250 | II |  |  |
| 11. | ul. Zacisze | 500 | II |  |  |
| 12. | ul. Zazdrość | 220 | II |  |  |
| 13. | ul. Zielona | 95 | II |  |  |
| 14. | ul. Spacerowa | 185 | II |  |  |
|  | razem | 4508 |  |  |  |
|  | Standard I | 920 |  |  |  |
|  | Standard II | 3048 |  |  |  |
|  | Standard III | 540 |  |  |  |
| TURZA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1. | ul. Kądzielów | 900 | II |  |  |
| 2. | ul. Ogrodowa | 170 | II |  |  |
| 3. | ul. Jana III Sobieskiego | 1320 | I |  |  |
| 4. | ul. Strażacka | 750 | II |  |  |
| 5. | ul. Zwycięstwa | 1250 | II |  |  |
|  | razem | 4390 |  |  |  |
|  | Standard I | 1320 |  |  |  |
|  | Standard II | 3070 |  |  |  |
| KUŹNICA MASŁOŃSKA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w mb | Standard | Uwagi |  |
| 1 | ul. Brzozowa | 1100 | II |  |  |
| 2 | ul. Leśna | 380 | II |  |  |
| 3 | ul. Piaskowa | 490 | II |  |  |
| 4 | ul. Słoneczna | 120 | II |  |  |
|  | razem | 2090 |  |  |  |
|  | Standard II | 2090 |  |  |  |
|  | Razem strefa V: | 10988 |  |  |  |
|  | Standard I | 2240 |  |  |  |
|  | Standard II | 8208 |  |  |  |
|  | Standard III | 540 |  |  |  |

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.