# Informacje wstępne

## Podstawa prawna opracowania

Obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150). Zgodnie z art. 41 tej ustawy organ gminy opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Zakres opracowania precyzuje rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667).

Art. 17 ust 10 i 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) nakłada obowiązek dołączania prognozy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Cel i zakres prognozy

Celem opracowania jest wykazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego po ich realizacji.

Zakres przestrzenny analiz i ocen dokonywanych w opracowaniu obejmuje teren, dla którego sporządzony jest projekt planu zagospodarowania przestrzennego a także tereny pozostające w zasięgu wzajemnych oddziaływań funkcjonalno-przestrzennych środowiska przyrodniczego.

## Założenia i metoda opracowania

Punktem wyjścia dla określenia wpływu realizacji ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze jest rozpoznanie stanu jego zasobów abiotycznych i biotycznych na podstawie opracowania ekofizjograficznego oraz prac w terenie. Określając aktualny stan środowiska przyrodniczego dokonano również przeglądu istniejących materiałów archiwalnych. Informacje dotyczące procesu technologicznego kopalni dolomitu zaczerpnięto z raportu oddziaływania na środowisko. Dało to podstawę dla scharakteryzowania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz sformułowania wskazań dotyczących ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami zmiany przeznaczenia terenu. W prognozie oceniono wpływ ustaleń planu na jakość środowiska przyrodniczego a także poddano ocenie wielkość i charakter tego wpływu. Prognozę zakończono sformułowaniem wniosków i zaleceń.

W pracach analitycznych zastosowano metody dedukcyjne nakładania danych oraz indykacyjne wykorzystujące istnienie wzajemnych powiązań komponentów przyrody.

# Informacja o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego zawartości i głównych celach. Powiązania projektu planu z innymi dokumentami

Podstawą realizacji projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego jest uchwała nr XXXIX/314/10 Rady Miejskiej w Łazach  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania                      przestrzennego miasta i gminy Łazy dla części sołectwa Chruszczobród w gminie Łazy.

Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sporządzane jest aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy.  W obecnie opracowywanej zmianie  „Studium ...”  uwzględniono ustalenia przesądzające o kierunku polityki przestrzennej odnośnie terenu objętego zmianą planu jako wiążące dla opracowujących projekt zmiany  planu miejscowego. Studium określa ustalenia szczegółowe dla obszarów o różnych kierunkach przeznaczenia terenów. W odniesieniu do terenu objętego zmianą planu wyznaczono kierunki przeznaczenia  uwzględniające możliwość eksploatacji dolomitów w ramach projektowanej kopalni  „Chruszczobród 2”. Studium  określa ponadto: podstawowy kierunek przeznaczenia terenów, dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów, wytyczne ich określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego terenu objętego planem według kierunków zmian ustalonych w Studium   to:

1)  obszar urbanizacji  -  strefa przemysłowa, w tym:

a)  obszar eksploatacji odkrywkowej   -  kopalnia dolomitu -  obszar górniczy

b)  tereny pomocnicze przemysłu górniczego

c)  tereny przemysłu i składów

2)  tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

3)  tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej

4)  tereny leśne i wyznaczone do zalesienia

5)  drogi i ulice, w tym:

a)  droga wojewódzka nr 796

b)  droga zbiorcza łącząca drogę DK 1 Cieszyn - Gdańsk z drogą wojewódzką nr 796

c)  drogi lokalne

d)  ścieżki rowerowe.

W  Studium wskazano również ograniczenia wynikające ze szczególnych uwarunkowań dla zainwestowania, w tym:

- granice terenu górniczego kopalni dolomitu  „Chruszczobród 2”

- strefy bezpieczeństwa linii elektroenergetycznych  110 kV  i  400 kV.

- granice zalegania zbiorników wód podziemnych.

# Charakterystyka środowiska – analiza i ocena stanu istniejącego

## Położenie i struktura użytkowania

Obszar opracowania  obejmuje teren  o powierzchni  162 ha. Położony jest na terenie miasta i gminy Łazy w południowo – zachodniej części sołectwa Chruszczobród graniczącej od południa i zachodu  z miastem Dąbrowa Górnicza. Wschodni kraniec granicy obszaru objętego planem wyznacza droga wojewódzka nr 796.

W użytkowaniu terenu zdecydowanie dominują użytki rolne zajmując blisko 92% powierzchni przedmiotowego obszaru z czego 87 % stanowią grunty orne natomiast pozostałe to łąki i pastwiska.

Blisko 2% obszaru zajmują tereny leśne, zadrzewione i zakrzaczone.

Nieużytki stanowią ponad 2,5% całego obszaru. 3,8% powierzchni terenu to tereny zabudowane użytkowane jako drogi.

## Ochrona środowiska ustanowiona na szczebli międzynarodowym i krajowym istotna z punktu widzenia projektu planu

Obszar opracowania leży poza głównymi korytarzami i ciągami ekologicznymi stanowiącymi istotne powiązania przyrodnicze. Nie występują tu również tereny zaliczone do obszarów Natura 2000, sieci Ekonet oraz inne grunty chronione ustawą o ochronie przyrody. Najcenniejszym przyrodniczo elementem przestrzeni są grunty leśne chronione ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rys. 1 Lokalizacja terenu na tle struktur przyrodniczych regionu

## Geologia i rzeźba terenu

Obszar objęty planem znajduje się w obrębie makroregionu Wyżyna Śląska – Garb Tarnogórski                       w obrębie podprowincji Wyżyny Śląsko – Krakowskiej  (według podziału fizycznogeograficznego J.Kondrackiego). Zgodnie z podziałem geomorfologicznym Wyżyny Śląsko – Krakowskiej wg S. Gilewskiej analizowany obszar znajduje się w obrębie Wyżyny Śląskiej Północnej – część zachodnia, oznaczony jako Garb Ząbkowicki.

Obszar objęty planem nachyla się w kierunku północnym i wschodnim: wysokość terenu wynosi  365,8 m n.p.m. przy południowo – zachodniej granicy obszaru objętego planem do  342,8 m n.p.m. przy granicy północnej i wschodniej obszaru objętego planem.

Analizowany obszar leży w obrębie rozległej trzeciorzędowej monokliny śląsko – krakowskiej, zbudowanej z osadów mezozoicznych nachylonych w kierunku północnym pod kątem 5-7 stopni. Obszar charakteryzują utwory triasowe wykształcone w postaci wapieni i dolomitów (Garb Ząbkowicki). Złoża stanowią głównie dolomity kruszconośne, czasem dolomity diploporowe pod nadkładem czwartorzędowym.

Dolomity kruszconośne leżą na warstwach gogolińskich wykształconych jako wapienie. Złoża ułożone są pod kątem 5 – 7 stopni w kierunku północno – wschodnim. W stropie dolomitu występuje rumosz                  w różnym stopniu zagliniony. Miąższość złoża jest zmienna i wynosi od  31,2 do 55,9 m  ( średnio  43,3 m). Grubość nadkładu jest zmienna i wynosi od  2,0 m do  8,5 m  (średnia 3,7 m).

Utwory czwartorzędowe w omawianym rejonie występują w postaci glin, żwirków, mułków i piasków polodowcowych.

## Wody powierzchniowe i podziemne

Na obszarze złoża nie występują powierzchniowe cieki ani zbiorniki wodne. Hydrograficznie obszar objęty planem leży w dorzeczu Wisły. Teren odwadniany jest przez wody Czarnej Przemszy za pośrednictwem lewobrzeżnych dopływów. Najbliższe cieki powierzchniowe to rzeka Mitręga, przebiegająca na północ od granic opracowania oraz Trzebyczka biegnąca po południowej stronie.

Teren objęty planem leży w granicach triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  T4 Olkusz – Zawiercie. Zbiornik ten o charakterze półzamkniętym występuje w skałach dolomityczno – wapiennych wapienia muszlowego i retu. Zbiornik ma charakter szczelinowo – krasowy. Na znacznej przestrzeni swego występowania seria węglanowa przykryta jest nieprzepuszczalnymi osadami retzko-kajpru, lokalnie trzeciorzędu. Utwory te stanowią warstwę izolującą, w wyniku czego wody w kompleksie wodonośnym serii węglanowej znajdują się pod ciśnieniem. Poziom ten zalega na głębokości 10-100 m, a jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne osiągają 391 tys. m3/d. Ciśnienie wody wynosi ok. 3000 kPa. W zasobach wody widoczna jest strefa aktywnego odwadniania (lej depresyjny) wywołany przez górnictwo rud cynku i ołowiu oraz w wyniku eksploatacji ujęć wodociągowych.

GZWP Olkusz-Zawiercie ma zróżnicowaną odporność na zanieczyszczenia. Stopień zagrożenia wzrasta w obszarach występowania okien hydrogeologicznych w rejonie kopalnej doliny Przemszy k/Olkusza i Łaz Błędowskich. Południowa i zachodnia część zbiornika położona w zasięgu bezpośredniego i pośredniego obszaru zasilania kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu charakteryzuje się niską odpornością na zanieczyszczenia antropogeniczne. Analizowany obszar zaliczony został do wysokiego stopnia zagrożenia gdzie czas pionowej migracji zanieczyszczeń szacuje się na 2-5 lat. Szczególnie podatnym na zanieczyszczenia jest olkuski obszar górniczy złóż rud cynku i ołowiu, gdzie górotwór jest aktywnie drenowany i udrożniony eksploatacją górniczą, zaś obieg wody jest szybki.

Na terenie gminy Łazy wydzielono obszary szczególnej ochrony zbiorników wód podziemnych leżących w zasięgu GZWP Olkusz-Zawiercie. Obszar objęty granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w granicach obszaru najwyższej ochrony ONO wyznaczonych dla zbiorników .

## Klimat

Wg podziału rolniczo-klimatycznego obszar opracowania należy do dzielnicy częstochowsko-kieleckiej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,6-8,0°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,6-17,9°C), a najzimniejszym -styczeń (1,5-2,2°C). Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 200-210 dni, a dni z przymrozkami jest średnio w roku około 110-115. Układ temperatur jest korzystny dla wegetacji roślin.

Średnioroczna suma opadów wynosi około 620-660 mm, z czego najwięcej występuje w lipcu (100-112 mm), a najmniej w lutym (35-41 mm). Pokrywa śnieżna zalega przez około 60 dni w roku. Największe zachmurzenie występuje w okresie późnej jesieni, a najmniejsze jest obserwowane w sierpniu, wrześniu i czerwcu. Najczęściej jesienią występują także mgły -dni mglistych jest około 20 w ciągu roku. Dominują wiatry z kierunków zachodnich (SW, W, NW) i stanowią 42% dni w roku oraz ze wschodu- 14%. Średnia prędkość wiatrów wynosi 3,0-3,5 mis.

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy kształtowana jest przez napływ zanieczyszczeń z terenów sąsiadujących obszarów przemysłowych - Aglomeracji Katowickiej, Zawiercia, Częstochowy oraz z lokalnych źródeł niskiej emisji z prywatnych i osiedlowych źródeł grzewczych, zakładów produkcyjno-przemysłowych, układu komunikacyjnego. Emisja komunikacyjna ma charakter liniowy, a główny ciężar jej oddziaływania związany jest z drogami wojewódzkimi.

Aktualny stan jakości powietrza dla powiatu Zawierciańskiego – przyjęty na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach – Delegatura w Częstochowie, należy określić jako zadawalający. W stosunku do 5 analizowanych substancji zawartych w powietrzu żadna nie przekracza poziomu dopuszczalnego

Klimat akustyczny

Na terenie obszaru objętego planem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują istotne źródła hałasu co wynika z braku zainwestowania.

Klimat akustyczny w tym rejonie kształtowany jest przede wszystkim przez najbliższe drogi, hałas bytowy zabudowy mieszkaniowej oraz dźwięki pochodzenia naturalnego.

## Gleby

Na omawianym obszarze przeważają gleby pseudobielicowe i brunatne wyługowane z piasków słabogliniastych i luźnych, ciężkie iły jurajskie, oraz rędziny, miejscami płytkie i szkieletowate. Odczyn gleb jest lekko kwaśny i obojętny. Wśród użytków rolnych zdecydowanie dominują gleby najniższych klas bonitacyjnych. Gleby klasy V i VI zajmują łącznie blisko 82% powierzchni. Gruntami rolnymi o najwyższej bonitacji są grunty rolne klasy IV  obejmujące łącznie powierzchnię 9,5 ha – co stanowi  5,88 % powierzchni obszaru objętego planem.

## Przyroda ożywiona i ochrona prawna jej zasobów

Obszar objęty planem jest na większości powierzchni użytkowany jako teren rolny. Na niewielkim terenie w zachodniej części obszaru opracowania zlokalizowane są tereny leśne i zadrzewione. Występująca na terenie obszaru objętego planem fauna i flora jest mało zróżnicowana. Występują tu gatunki zwierząt – ptaki, gryzonie, zające, które adaptowały się do życia w bliskim sąsiedztwie człowieka.

Na terenie objętym planem nie występują obszary oraz obiekty chronione ustawą o ochronie przyrody. Największą wartość przyrodniczą stanowią tereny leśne chronione ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

## Krajobraz

Teren opracowania leży poza terenami o szczególnie wysokich walorach krajobrazowych występujących we wschodniej części gminy Łazy na terenie zespołu jurajskich parków krajobrazowych. Teren jest niezainwestowany o monotonnym ukształtowaniu. Przeważa krajobraz rolniczy urozmaicony niewielkimi enklawami zadrzewień śródpolnych. W północno-zachodniej części  występują fragmenty zieleni wysokiej.

Obecnie charakterystyczne dla tego rejonu łanowe uprawy zbóż na wąskich działkach podlegają przekształceniom stosunków własnościowych  (scalenia i ponowne podziały)  jak też skutkom częściowego odłogowania pól co skutkuje pojawianiem się zakrzewień i zadrzewień. Przekształcenia te mają charakter postępujący i wpływają na postępujące zmiany dotychczasowego uporządkowanego krajobrazu.

Na terenie objętym planem nie występują obiekty dóbr kultury współczesnej ani obiekty zabytkowe.

# Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

W przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Chruszczobród 2, decyzje przestrzenne wydawane będą na podstawie aktualnego prawa miejscowego. Obszar objęty opracowaniem posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy przyjęty uchwałą Nr XLII/341/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006 r. opracowany przez  CITEC S.A. w Katowicach.

W odniesieniu do terenu objętego zmianą planu miejscowego w obowiązującym planie miejscowym wyznaczono następujące kierunki przeznaczenia terenów  :

H 74 MN  -  tereny zabudowy jednorodzinnej

H 106 PS,  H 107 PS,  H 109 PS,  H 110 PS  -  tereny działalności produkcyjnej, składowania                    i magazynowania

H 103 RP,  H 104 RP,  H 105 RP,  H 113 RP  -  tereny rolne bez prawa zabudowy rolniczej

H 102 ZL  -  tereny lasów

H 164 KDw,      H 165 KDw,    H 166 KDw,    H 167 KDw,    H 169 KDw,    H 195 KDw    -     drogi

wewnętrzne – ciągi pieszo – jezdne.

Na terenie przeznaczonym w projekcie planu do eksploatacji kopaliny utrzymany zostanie dotychczasowy rolniczy sposób użytkowania a tym samym niezmieniony stan środowiska. Na nieużytkach i gruntach odłogowanych zachodziły będą procesy naturalnej sukcesji roślin. Zmiany środowiskowe, jako konsekwencja realizacji inwestycji produkcyjno-składowych – zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - występować mogą w obszarze położonym na południe od wyznaczonego obszaru górniczego.

Rys. 2 Wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy

# Analiza istniejących problemów istotnych z punktu widzenia projektu planu - zagrożenia.

- Najbardziej istotnym uwarunkowaniem występującym w omawianym obszarze jest konieczność zabezpieczenia wrażliwych stref zasilania w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. W kierunku południowo-wschodnim od granic terenu opracowania zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych w Tucznawie będące w zasięgu leja depresyjnego rud cynku i ołowiu. Od zachodu ujęcia - RPWIK Dąbrowa Górnicza, od północy ujęcie - wiejskiego wodociągu Chruszczobród. Głębokość do zwierciadła wód podziemnych w studniach wynosi od 13 do 45 m.

- Zdjęcie nadkładu spowoduje przyspieszenie czasu migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych. Przed przystąpieniem do robót gruntowych należy bezwarunkowo rozpoznać i określić skalę potencjalnych zmian w środowisku będących skutkiem działalności eksploatacji dolomitu na jakość wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wody dla celów pitnych.

- Usytuowanie istniejącej i projektowanej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie terenów wydobywczych i przemysłowo-składowych może być przyczyną powstających konfliktów funkcjonalno-przestrzennych dotyczących uruchomienia, nie istniejących dotychczas w obszarze źródeł hałasu oraz pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego, zarówno na skutek wydobycia i obróbki surowca jak i transportu urobku. Zachowanie standardów ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza wymagać będzie efektywnych sposobów zabezpieczeń technicznych.

- Uwarunkowaniem ważnym z punktu widzenia projektu planu jest występowanie gruntów leśnych i zadrzewionych. Zachowanie na tym terenie dotychczasowej, przyrodniczej funkcji ma szczególne znaczenie z uwagi na rodzaj planowanych inwestycji, przemysłowy charakter otaczających terenów oraz niedalekie sąsiedztwo terenów mieszkaniowych.

- Ochrona gleb w szczególności gruntów rolnych klas IV pozostających w aktualnym rolniczym użytkowaniu.

# Warianty alternatywnych rozwiązań planistycznych wraz z uzasadnieniem wyboru ustaleń zawartych w projekcie planu

Analizując rozwiązania planistyczne proponowane do uwzględnienia w projekcie za priorytetowe  przyjęto umożliwienie wydobycia kopaliny dolomitowej ze złoża Chruszczobród 2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowany został w kilku wariantach. Znaczna część obszaru objętego planem położona jest w obszarze złoża dolomitu Chruszczobród, co delimituje możliwość zabudowy tego terenu. Przesądza także o wyznaczeniu granic terenów przeznaczonych w projekcie pod eksploatację. Dla jego ochrony i umożliwienia przyszłego wykorzystania złoża, większość terenu objęto zakazem zabudowy z dopuszczeniem wyłącznie zabudowy siedliskowej związanej z funkcją rolniczą obszaru. Centralną część obszaru objętego planem stanowi obszar górniczy kopalni dolomitu Chruszczobród 2 o powierzchni  28,8 ha na działce nr 4538. Teren górniczy kopalni obejmuje pas terenu o szerokości  200 m wokół granic obszaru górniczego, w obrębie którego mogą wystąpić niekorzystne oddziaływania eksploatacji dolomitu w postaci pyłu, hałasu i rozrzutu kamienia w czasie odstrzału skał. W granicach terenu górniczego wyznaczono dwa tereny pomocnicze przemysłu niezbędne dla :

- zlokalizowania pola odkładczego nadkładu z terenu kopalni  „Chruszczobród 2”

- zlokalizowania magazynów materiałów gotowych oraz zlokalizowania zaplecza techniczno – administracyjno – socjalnego kopalni o łącznej powierzchni  8,2 ha.

Grupę terenów zainwestowanych stanowią tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej, położone we wschodniej części obszaru objętego planem, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 796, które w projekcie rozbudowano zgodnie z ustaleniami Studium i obowiązującego planu miejscowego  (poza terenem górniczym).

Strefę pośrednią o ograniczonych możliwościach inwestowania stanowią tereny położone poza terenem górniczym a obecnie pełniące funkcje rolnicze. Dopuszczono tu realizację zabudowy siedliskowej, związanej z produkcją rolniczą i obiektów związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa. Ostatnią grupę terenów stanowią tereny wykluczone z zabudowy  tj. tereny leśne wyznaczone do zalesienia , łąki i pastwiska, zadrzewienia śródpolne oraz nieużytki.

W związku z przyjętym przeznaczeniem terenu, niezbędna była rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego.

W projekcie planu wyznaczono nową drogę zbiorczą o znaczeniu międzygminnym, która połączy drogę  KD-1 Cieszyn – Gdańsk z drogą wojewódzką nr 796 relacji Dąbrowa Górnicza – Jędrzejów – Kielce. Droga ta została wyznaczona w  Studium  w uzgodnieniu z Prezydentem Dąbrowy Górniczej. Z drogą tą krzyżują się wyznaczone w projekcie drogi przemysłowe i przedłużona ul.Bema pełniąca funkcję gminnej drogi lokalnej. Gościniec Siewierski – na czas eksploatacji górniczej kopalni  „Chruszczobród 2”  będzie pełnił funkcję drogi przemysłowej. Docelowo po zakończeniu eksploatacji górniczej i rekultywacji obszaru droga ta będzie pełniła rolę jednej z dróg obsługujących ruch turystyczny. W projekcie planu wyznaczono drogi gminne, którym podniesiono standardy dostosowane do pełnienia nowych funkcji obszaru. Dla obszaru objętego planem opracowano dwa warianty rozwiązań, różniących się sposobem zabezpieczenia linii elektroenergetycznej relacji Tucznawa - Wygiełzów 110 kV przebiegającej obecnie przez planowany obszar górniczy kopalni dolomitu  „Chruszczobród 2” oraz sposobem włączenia drogi łączącej kopalnię z drogą wojewódzką.

W obszarze objętym planem wyznaczono tereny zalesień na istniejących  terenach rolnych   o słabych klasach bonitacyjnych położonych poza obszarem górniczym i poza granicami złóż dolomitu. Wynika to z ochrony i dyspozycyjności złoża do przyszłościowej eksploatacji. Zachowuje się istniejące enklawy leśne, uzupełniając je projektowanym zalesieniem z możliwością jego rekreacyjnego zagospodarowania. Wyznaczono tu również zgodnie z ustaleniami  Studium trasę rowerową.

W wariancie 1 założono, że dotychczasowy przebieg linii elektroenergetycznej  110 kV relacji Tucznawa – Wygiełzów przebiegającej przez obszar górniczy kopalni dolomitu pozostanie bez zmian, co oznacza, że zachowane zostaną istniejące w obszarze kopalni 2 słupy podtrzymujące tą linię oraz, że zachowane zostanie dotychczasowe miejsce włączenia ulicy Witosa do drogi wojewódzkiej nr 796, natomiast zabudowa mieszkaniowa będzie obsłużona nową drogą dojazdową stanowiącą odgałęzienie na południu ul.Witosa bez włączenia do drogi krajowej. W wariancie 2 założono, że eksploatacja górnicza w kopalni dolomitu nie powinna być  ograniczona i w tym celu zaproponowano obejście planowanego wyrobiska nową trasą linii  110 kV relacji Tucznawa – Wygiełzów.

Nowa trasa linii  110 kV  wymaga  :

1)  likwidacji 2 istniejących na terenie kopalni słupów linii elektroenergetycznej 110 kV

2)  budowy odcinka linii  110 kV  o długości  1.380 m i budowę  nowych słupów,

3)  zmiany granic obszaru wyznaczonego do zalesienia.

W wariancie 2  do kopalni dolomitu wytrasowano drogę z ominięciem obecnego przebiegu ulicy Witosa, która w projekcie została odcięta od drogi wojewódzkiej nr 796 i zakończona placem do zawracania.

Rozważany był także różny zasięg terenów przemysłowo-składowych (PS). W pierwszym wariancie obejmował on swym zasięgiem cały teren rolny położony na południe od terenu przeznaczonego pod eksploatację złoża. Ostatecznie w projekcie wprowadzono linie rozgraniczające PS w okrojonym zakresie z uwagi na potencjalny wpływ eksploatacji złoża na możliwość wykorzystania terenu zgodnie z proponowaną funkcją.

# Ocena skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze

## Analiza i ocena ustaleń planu:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem analiz i ocen wyznacza:

- Tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami  1 MN - 4 MN

- Tereny przemysłu – odkrywkowa kopalnia dolomitu „Chruszczobród 2”. oznaczone symbolem  5 PE. Przeznaczenie dopuszczalne – dojazdy, place manewrowe, składowiska dolomitu (wyrobów gotowych), sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Docelowo tereny sportu, wypoczynku, edukacji i kultury z towarzyszącą zielenią urządzoną i miejscami parkingowymi.

- Tereny przemysłu z przeznaczeniem pod filary ochronne oznaczone symbolem  6 PG i 7 PG. Przeznaczenie dopuszczalne – zachowanie słupów podtrzymujących linię  110 kV oraz dojazdy.

- Tereny pomocnicze przemysłu oznaczone symbolem  8 PSE i 9 PSE  związane z obsługą kopalni z przeznaczeniem pod pole odkładcze zebranego nadkładu i składowiska wyrobów gotowych, obiekty administracyjne, obiekty pomocnicze takie jak: wagi, place składowe, myjnia kół, urządzenia przesypowe, wiaty, przebieralnie i toalety dla zatrudnionych, portiernie itp. Przeznaczenie dopuszczalne – dojazdy, place manewrowe, parkingi.

- Tereny przemysłowo – składowe oznaczone symbolami  10 PS – 17 PS. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny wytwórczości i rzemiosła, tereny usług komercyjnych, usługowo – przemysłowe centra technologiczne, zaplecza administracyjno – techniczne i socjalne, hurtownie i magazyny, bazy transportowe i budowlane, drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi i garaże, wielkotowarowe fermy hodowlane, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, magazyny dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna i dekoracyjna.

- Tereny rolne, w tym sadownicze i ogrodnicze oznaczone symbolami   18 RP  -  48 RP.  Przeznaczenie dopuszczalne drogi związane z bezpośrednią obsługą terenu, ścieżki piesze i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej.

- Tereny rolne, łąki i pastwiska oznaczone symbolami 49 RP, RZ - 51 RP,RZ.  Przeznaczenie dopuszczalne: drogi związane z bezpośrednią obsługą terenu, sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej, ścieżki piesze, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.

- Tereny zieleni nieurządzonej oznaczonych symbolami   52 ZN  -  56 ZN. Przeznaczenie dopuszczalne:  łąki i pastwiska, drogi związane z bezpośrednią obsługą terenu, sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej, ścieżki piesze i rowerowe, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, prowadzenia działalności gospodarczej  związanej z rolnictwem i leśnictwem.

- Tereny leśne (zalesienia), zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami  57 ZL  -  59 ZL. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny i obiekty służące celom rekreacji i wypoczynku (np. biwaki leśne); ścieżki piesze i rowerowe, drogi, obiekty służące ochronie środowiska, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

- Tereny komunikacji drogowej – drogi publiczne oznaczonych symbolami KDG, KDZ,    KDZ / KDL, KDL 1, KDL 2, KDD.

- Tereny przemysłowe - drogi wewnętrzne oznaczone symbolami  KDW 1 – KDW 10.

# Ocena skutków dla środowiska przyrodniczego wynikająca z realizacji proponowanych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.

Głównym celem sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest stworzenie możliwości eksploatacji dolomitu w wyznaczonym obszarze górniczym Chruszczobród 2 oraz skuteczne zabezpieczenie otoczenia  przed negatywnymi skutkami.

W kopalni złoże wybierane będzie zgodnie z warunkami koncesji, projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu.

Wydobywanie dolomitu ze złoża Chruszczobród wiązać się będzie z koniecznością wykonania następujących prac:

- zdejmowanie nadkładu,

- roboty wiertnicze (długie i zwykłe otwory) i strzelanie urabiające,

- rozdrabnianie brył ponadwymiarowych,

- podgarnianie i kruszenie i przesiewanie urobku,

- transport surowca spod ściany do zakładu przeróbczego, lub w inne określone miejsce.

Zdejmowanie nadkładu odbywać się będzie na stropie poziomu eksploatacyjnego mając na celu udostępnienie złoża. Warstwa ziemi rodnej będzie bezpośrednio sprzedawana, lub też wywożona samochodami technologicznymi na zwałowisko odkładcze PSE. Średnia ilość zdejmowanego nadkładu szacowana jest na około 100 tys. Mg/rok. Przy miąższości nadkładu <0,5 m jest możliwa eksploatacja złoża wraz z nadkładem.

Roboty wiertnicze wykonuje się w celu przygotowania otworów strzałowych do urabiania złoża. Calizna złoża urabiana będzie przy użyciu materiałów wybuchowych oraz mechanicznie (rozdrabnianie brył ponadnormatywnych). Strzelanie urabiające jest podstawową metoda mającą na celu urobienie złoża. Strzelanie odbywać się będzie metodą zwykłych otworów pionowych i odchylonych od pionu nie więcej niż 20°. Stosowanie tego rodzaju strzelania konieczne jest ze względu na zróżnicowaną miąższość złoża urabianego w początkowej fazie poziomów eksploatacyjnych. Będzie ono stosowane podczas urabiania złoża o miąższości poniżej 6m. Strzelanie to prowadzone będzie zgodnie z opracowaną w tym zakresie metryką strzałową.

Po wykonanych robotach strzałowych urobek rozrzucony wewnątrz wyrobiska musi być podgarnięty i podawany na ciągi krusząco – sortujące, za pomocą których urobek zostanie poddany kruszeniu oraz sortowaniu.

Po załadunku surowca transport urobku prowadzony będzie samochodami samowyładowczymi o ładowności ok. 25 Mg samochodami własnymi firmy wykorzystywanymi głównie do transportu wewnętrznego, technologicznego, jak i samochodami innych firm transportującymi urobek poza zakład.

Realizacja kopalni dolomitu wywoła największe zmiany w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego w obszarze objętym projektem planu i będzie miała bezpośredni i nieodwracalny wpływ na gleby, powierzchnię ziemi oraz krajobraz a także na lokalną florę i faunę. Pośrednio przyczynić się może do zmiany stosunków wodnych w zakresie retencji oraz zmian parametrów chemicznych wód podziemnych. W zakresie zanieczyszczenia powietrza wystąpi pylenie oraz emisja hałasu.

Na pozostałym obszarze opracowania adaptuje się aktualne użytkowanie bądź funkcja terenu jest zgodna z obowiązującym od 2006 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na części terenów oznaczonych w aktualnym planie miejscowym jako tereny przemysłowo-składowe przywrócono, zgodnie z obecnym użytkowaniem, funkcje rolnicze. Potencjalne oddziaływanie na  środowisko mogące wystąpić w obszarze opracowania przedstawione zostało na załączonym rysunku prognozy.

## Zagrożenie jakości powietrza

Źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery podczas przygotowania złoża do eksploatacji będzie pylenie zdejmowanego nadkładu. Intensywność tego zjawiska uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. W czasie suszy zjawisko to może się nasilić, natomiast podczas okresów deszczowych praktycznie w ogóle nie będzie występować.  Emisje mają charakter niezorganizowany. Na terenie zakładu w związku z prowadzoną działalnością zidentyfikowano dwa źródła emisji niezorganizowanej:

- Emisja pyłu związana z wykonywaniem poszczególnych robót takich jak: wiercenie, kruszenie, przesiew, podgarnianie, załadunek materiału produkcyjnego.

- Emisja zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po terenie zakładu, oraz pracującego spalinowego sprzętu ciężkiego.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez inwestora eksploatacja złoża prowadzona będzie w systemie dwuzmianowym, przez pięć dni w tygodniu, w ciągu całego roku. W okresach większego zapotrzebowania na wydobywany surowiec przewiduje się pracę na 3 zmiany oraz w soboty. Zgodnie z powyższym założono maksymalny czas pracy wszystkich maszyn i pojazdów na poziomie 4500 godzin w ciągu roku.

Pylenie oraz uciążliwości komunikacyjne zaznaczą się również wzdłuż dróg dojazdowych do kopalni.

## Zagrożenie środowiska emisją hałasu

Inwestycja będzie przejściowym źródłem hałasu, którego emitorem będzie sprzęt wykorzystywany do prac eksploatacyjnych i transportu. Nasilenie hałasu będzie zależne od rodzaju i stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu. W miarę postępu prac udostępniania złoża, eksploatacja i wydobycie będzie prowadzone coraz niżej od powierzchni terenu, w związku z czym przewiduje się, iż oddziaływanie kopalni na otoczenie będzie z biegiem czasu malało.

Na terenie planowanej inwestycji przewiduje się punktowe źródła hałasu, pochodzące z instalacji i urządzeń służących pozyskiwaniu surowca skalnego. Są to maszyny o wysokich mocach akustycznych jak wiertnice, ładowaki, kruszarki itp.

Równoważny poziom mocy akustycznej urządzeń przy założeniu, iż każde pracuje przez 6 godzin w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej wynosi odpowiednio:

- mobilny zestawy krusząco-sortującego „Finlay” z ładowarką „Volvo” – poziom mocy akustycznej LAWeq = 113,3 dB,

- praca kruszarki – poziom mocy akustycznej LAWeq = 116,9 dB,

- zestawu ładowarek „Volvo” – poziom mocy akustycznej LAWeq = 105,4 dB,

- zestawu wiertnic „Hauscherr” – poziom mocy akustycznej LAWeq = 103,1 dB

Do ruchomych źródeł hałasu zalicza się transport samochodowy realizowany poprzez drogi technologiczne wewnętrzne oraz dojazdowe. Maksymalne natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wyniesie 115 samochodów ciężarowych w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej.

Poza terenem eksploatacyjnym klimat akustyczny środowiska kształtowany będzie przez ruch komunikacyjny oraz działalność produkcyjno-składową na terenach PS. Dużą zmianę w aktualnej jakości natężenia dźwięku wprowadzić może trasa przewozu urobku ciężkimi samochodami ciężarowymi. Mogą one stanowić źródło  ponadnormatywnego hałasu. Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu może spowodować wzrost oddziaływań akustycznych ze względu na powstawanie nowych źródeł generujących ruch środków transportu jak również pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.

Na terenie objętym planem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ochroną akustyczną objęte są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W obszarze planu, tereny na których dopuszczono funkcje mieszkaniową oznaczone są symbolami MN. Wartości progowe określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów mieszkaniowo-usługowych w porze dnia wynoszą 50 dB natomiast w nocy 40 dB.

## Pole elektromagnetyczne

Głównym źródłem promieniowania niejonizującego  w obszarze planu będą napowietrzne linie elektroenergetyczna 400 kV i 110 kV. Dla linii i potencjalnych nowych sieci elektroenergetycznych zarezerwowano tzw. strefy techniczne, objęte zakazem wprowadzania obiektów budowlanych. Wyeliminuje to w szczególności długotrwałe przebywanie ludzi w tym terenie.

Zróżnicowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz.1883). Dopuszczalne poziomy pól elektroenergetycznych w środowisku zróżnicowane są dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi.

## Zagrożenia powierzchni ziemi i gleb

Udostępnienia złoża do eksploatacji wiązać się będzie z nieuniknioną dewastacją powierzchni ziemi.  W I etapie konieczne będzie zebranie warstwy nadkładu z humusem i składowanie na tymczasowym składowisku do czasu profilowania skarp i rekultywacji. Budowa nowych obiektów kubaturowych i liniowych spowoduje zajęcie terenu i przekształcenie powierzchni ziemi łącznie z glebą a tym samym wykluczenie terenu z biologicznego użytkowania.

W części terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo, usługową i przemysłową możliwe jest zachowanie nieprzekształconej powierzchni ziemi poprzez określenie procentowego udziału powierzchni niezabudowanej co pozwoli na utrzymanie biologicznie aktywnych powierzchni. Zróżnicowanie wartości dopuszczalnych stężeń w glebie lub ziemi określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi. (Dz. U. nr 165, poz. 1359). W zależności od rodzajów gruntów zaklasyfikowane zostały do dwóch grup.

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej a także grunty leśne i zadrzewione jak i użytki rolne zaliczono do grupy B natomiast tereny przemysłowe i komunikacyjne do grupy C.

Przeznaczenie terenu na cele przemysłowe i usługowe wiąże się z produkcją odpadów, w tym komunalnych i innych powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Przewiduje się również powstawanie odpadów niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem usług, działalności produkcyjnej oraz wydobywczej.

## Zagrożenie wód powierzchniowych i podziemnych

Poziom wodonośny triasu w terenie opracowania występuje w na głębokości 30-40m ppt. Na jakość wód podziemnych potencjalnie może wpłynąć eksploatacja dolomitu. Inwestycja projektowana jest w granicach GZWP w Obszarze Najwyższej Ochrony, którego podatność na zagrożenia z powierzchni ziemi jest wysoka, określana czasem pionowej migracji przesączania wód przez utwory nadkładu i wynosi poniżej 5 lat. Zmniejszenie miąższości nadkładu nad lustrem zbiornika będzie skutkować drastycznym obniżeniem czasu pionowej migracji w obrębie odkrywki stwarzając zagrożenie skażenia wód podziemnych w przypadku ewentualnego przedostania się do środowiska zanieczyszczeń. Ma to szczególne znaczenie wobec nachylenia zbiornika w kierunku wschodnim i południowo wschodnim gdzie funkcjonują w rejonie Tucznawy ujęcia wody pitnej.

Punktowym źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych mogą  być także wielkotowarowe fermy hodowlane dopuszczone do realizacji w obszarach PS.

## Oddziaływanie na roślinność

Na przewidywanym terenie kopalni nie stwierdzono roślinności drzewiastej i krzewiastej. W wyniku realizacji inwestycji likwidacji ulegną grunty rolne wraz z towarzyszącymi im zbiorowiskami segetalnymi. W obrębie projektu planu nie występują obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej lub inne zorganizowane formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Brak naturalnych i chronionych ekosystemów – zbiorowiska roślinnych i zwierzęcych oraz form chronionej przyrody ułatwia w znacznym stopniu wejście w teren z tego typu inwestycją.

## Oddziaływanie na walory krajobrazowe

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie o powierzchni ok. 28 ha powstanie wyrobisko, które po zakończeniu eksploatacji złoża dolomitu wymagać będzie rekultywacji. Eksploatacja odkrywkowej kopalni dolomitu ze złoża Chruszczobród 2 wiązać się będzie z dekonfiguracją powierzchni ziemi a tym samym krajobrazu.

Rekultywacja wyrobiska będzie przedmiotem odrębnej dokumentacji której celem będzie określenie sposobu przywrócenia pierwotnej, bądź innej, ustalonej z władzami gminy rzeźby terenu przekształconego w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

W przypadku wyrobiska złoża Chruszczobród 2 działania rekultywacyjne polegać będą na wyprofilowaniu skarp, zadrzewieniu i zakrzewieniu terenu. Docelowe obszar ten przeznacza się pod tereny sportu, wypoczynku, edukacji i kultury z towarzyszącą zielenią urządzoną i miejscami parkingowymi. Obiektom rekreacyjnym towarzyszyć będzie zieleń urządzona i częściowo urządzona, a także zieleń wysoka parku leśnego.

## Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby

Z uwagi na konieczność zdjęcia nadkładu w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występować dalsze oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby z uwagi na jej brak. Do czasu rekultywacji nie przewiduje się odtwarzania gleby na powierzchni wyrobiska. W nieczynnych częściach wyrobiska mogą wystąpić naturalne procesy sukcesji roślinnej, zapoczątkowane przez roślinność pionierską. Początkowo może to być roślinność niska, a w dalszej kolejności mogą pojawić się drzewa i krzewy. Pojawienie się roślinności pionierskiej może zapoczątkować procesy glebotwórcze. Taki stan może się utrzymywać do czasu rekultywacji wyrobiska, lub jego części i jego ostatecznego przekształcenia, jakie w tym czasie nastąpi. Sposób zagospodarowania wyrobiska zostanie określony w ostatnim etapie jego eksploatacji. Przewiduje się ciągłe wydobycie i pogłębianie wyrobiska aż do poziomu zwierciadła wód podziemnych lub poziomu określonego w koncesji na wydobycie.

Realizacja ustaleń planu będzie miała charakter długotrwały, nieodwracalny.

## Zagrożenie poważną awarią

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, lub środowiska bądź powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, rodzaje oraz ilości substancji niebezpiecznych występujących na terenie zakładu nie spowodują zaliczenie go do zakładów o zwiększonym, lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ze względu na rodzaj realizowanego na terenie Zakładu procesu technologicznego, polegającego na eksploatacji dolomitu nie występuje konieczność kwalifikowania tego rodzaju przedsięwzięcia do grupy mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla środowiska.

Do czasu przesądzenia o rodzaju działalności i wprowadzanych technologiach nie będzie można jednoznacznie określić ilości i jakości takich zdarzeń. Oprócz stanów awaryjnych przyszłych zakładów przemysłowych i usługowych wystąpić mogą one w związku z ewentualnym transportem substancji niebezpiecznych. Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w tym gleb spowodować może migrację niebezpiecznych substancji do wód podziemnych i znacznie rozszerzyć strefę i skalę zagrożenia.

# Ocena ustaleń planu w zakresie potrzeb ochrony środowiska

Zgodnie z ustaleniami planu podczas realizacji inwestycji należy stosować rozwiązania gwarantujące dotrzymanie określonych w obowiązujących przepisach, związanych z ochroną środowiska standardów emisji do środowiska zanieczyszczeń i zakłóceń, w tym: zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza, emisji substancji, energii, hałasu, drgań mechanicznych i promieniowania niejonizującego. W ramach realizacji inwestycji należy zastosować dostępne rozwiązania techniczne                                  i organizacyjne ograniczające do minimum oddziaływanie inwestycji na środowisko,                               zabudowę mieszkaniową  ze szczególnym uwzględnieniem hałasu, wibracji i pylenia. W obszarze projektu planu, za wyjątkiem terenu przeznaczonego pod wydobycie kopaliny zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko.

W zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza projekt planu ustala się obowiązek polegający na zapobieganiu wprowadzania do powietrza pyłów i gazów uciążliwych dla otoczenia a określonych obowiązującymi przepisami związanymi z ochroną środowiska, realizacji zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem paliw proekologicznych (np. energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, energii słonecznej). Dopuszcza również zaopatrzenie w ciepło bazujące na spalaniu węgla, koksu przy wysokim stopniu sprawności spalania wyższym niż 75 %. Zakazuje natomiast uzyskiwania ciepła ze spalania odpadów, w tym komunalnych.

Wprowadzono zakaz składowania materiałów o drobnej granulacji podatnych na pylenie.

W odniesieniu do terenów oznaczonych w planie symbolami  1 MN – 4 MN obowiązuje ochrona przed hałasem jak dla terenów mieszkaniowych w zabudowie jednorodzinnej na poziomie określonym w aktualnych przepisach związanych z ochroną środowiska.

W zakresie ochrony wód podziemnych projekt planu wprowadza następujące zasady:

Teren opracowania położony jest w strefie zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Olkusz-Zawiercie T/4, zaliczony do obszaru najwyższej ochrony (ONO).

Dla ochrony wód podziemnych, wód powierzchniowych i powierzchni ziemi na całym obszarze objętym planem ustala się nakaz realizacji odprowadzania ścieków systemem rozdzielczym, nakaz odprowadzania ścieków do systemu kanalizacji miejskiej (do czasu realizacji systemu odprowadzania ścieków dopuszcza się gromadzenie ścieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach z okresowym ich opróżnianiem i wywożeniem do oczyszczalni), nakaz realizacji ulic, parkingów (powyżej 10 miejsc postojowych), placów manewrowych i placów składowych  jako obiektów o utwardzonej nawierzchni,  zakaz odprowadzania bez podczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji, dróg, dojazdów, parkingów bezpośrednio do wód powierzchniowych, ziemi lub kanalizacji, nakaz podczyszczania wód opadowych do poziomu określonego aktualnymi przepisami związanymi z ochroną środowiska, obowiązek usuwania osadów ściekowych z lokalnych urządzeń oczyszczających ścieki i deponowania ich na składowisku odpadów komunalnych lub w inny sposób wyznaczony w gminnym planie gospodarki odpadami, zakaz realizacji obiektów przemysłowych i wytwórczych bez odbioru i oczyszczania ścieków, obowiązek zabezpieczenia gleb oraz wód podziemnych, stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych, przed przenikaniem do nich zanieczyszczeń mogących być skutkiem użytkowania terenu.

Wody opadowe z dróg, ulic i parkingów zlokalizowane w obszarach oznaczonych symbolami  KDG,  KDZ, KDL1, KDL2,  KDZ/KDL, KDW1 – KDW 7 oraz innych utwardzonych nawierzchni  (place postojowe, place manewrowe, parkingi i inne drogi wewnętrzne)  zlokalizowane w obszarach oznaczonych symbolami  PS  i  PE  należy po podczyszczeniu odprowadzić do potoku Trzebyczka.

Wody opadowe z obszaru górniczego  „Chruszczobród 2”   nie będą wymagały odprowadzenia ze względu na wchłanianie wody przez podłoże. Zakazuje się eksploatacji dolomitu poniżej poziomu wód gruntowych.

Projekt planu wprowadza obowiązek zabezpieczenia gleb oraz wód podziemnych, stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych, przed przenikaniem do nich zanieczyszczeń mogących być skutkiem użytkowania terenu.

Dla ochrony powierzchni ziemi na całym obszarze objętym planem ustalono nakaz pozostawienia w obrębie działki powierzchni terenów biologicznie czynnych w ilości określonej dla poszczególnych  terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi: dla terenów oznaczonych symbolem MN 40%, dla PSE 15%, dla PS 10%.

Ustalono zakaz lokalizacji i realizacji punktów skupu i magazynowania surowców wtórnych,  obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z gospodarką odpadami, w tym  „Planem gospodarki odpadami dla miasta i gminy Łazy”  oraz  „Regulaminem utrzymania czystości i porządku dla miasta i gminy Łazy”;

Wprowadzono zakaz składowania odpadów nie pochodzących z eksploatacji górniczej.

W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego projekt planu wprowadza obowiązek stosowania przy realizacji zabudowy sytuowania obiektów w stosunku do dróg publicznych oraz kolorystyki obiektów oraz pokrycia dachów zgodnie z określonymi w planie zasadami oraz obowiązek rekultywacji wyrobiska po eksploatacji dolomitu w sposób eksponujący walory krajobrazowe nowego ukształtowania terenu.

W zakresie ochrony gleb i ziemi wprowadzono obowiązek zdjęcia nadkładu w tym humusu przed rozpoczęciem eksploatacji obszaru górniczego „Chruszczobród 2”, oraz zdeponowania go na wyznaczonym polu odkładczym w obrębie terenu oznaczonego symbolem 8 PSE. W ramach ustaleń projektu planu pozostawiono w użytkowaniu rolniczym najlepsze na tym terenie występujące gleby klasy IV. Na cele inwestycyjne przeznaczono gleby klasy V i VI.

Po zakończeniu eksploatacji górniczej ustalono rekultywację terenu wyrobiska w kierunku rekreacyjno – sportowym, rozrywkowym i usługowym z towarzyszącą zielenią wysoką.

Dopuszczono również wykorzystanie części lub całości wyrobiska dla założenia stanowiska dokumentacyjnego przyrody w celu obserwacji procesów samorekultywacji lub też zasypanie wyrobiska ziemią z wykopów, uzdatnienie przez nawiezienie warstwy humusu i zalesienie.

W ramach rekultywacji wyrobiska, zdeponowany  (lub zakupiony)  nadkład i humus należy wykorzystać przy przystosowaniu wyrobiska poeksploatacyjnego do nowych funkcji.

Krawędzie wyrobiska oznaczone symbolem 5 PE mogą powodować niebezpieczeństwo osuwania się kamieni ze ściany. Przed wykorzystaniem wyrobiska na inne cele należy jego krawędzie odpowiednio ukształtować i zabezpieczyć. Powierzchnie biologicznie czynne  w obrębie działek o przeznaczeniu przemysłowo – składowym powinny być wykorzystane w co najmniej  50 % na cele zieleni izolacyjnej. Działalność rolnicza powinna być prowadzona z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających  z położenia terenów rolnych oznaczonych symbolami  37 RP – 48 RP w granicach terenu górniczego kopalni Chruszczobród.

W strefach bezpieczeństwa linii elektroenergetycznych w podanych niżej odległościach  od skrajnych przewodów roboczych 15 m od linii 110 kV i 20 m od linii 400 kV zakazuje się wznoszenia budynków i użytkowania terenów w sposób, który mógłby zagrażać trwałości i bezpieczeństwu tych linii oraz bezpieczeństwu przebywających w ich sąsiedztwie ludzi, zakazuje się sadzenia drzew, które podczas wzrostu mogą zbliżyć się do przewodów roboczych linii na odległość mniejszą niż 5 m, a w przypadku upadku w kierunku linii mogą zbliżyć się na odległość mniejszą niż 1 m.

# Przewidywane oddziaływanie na środowisko skutków realizacji ustaleń planu

Najistotniejszym zmianą wprowadzoną w projekcie planu w stosunku do aktualnego użytkowania oraz ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jest umożliwienie wydobywania dolomitu na głębokość średnio ponad 43m, metodą odkrywkową, z powierzchni obejmującej ok. 28 ha na terenie oznaczonym symbolem PE. Inwestycja ta zaliczana jest zgodnie z przepisami ochrony środowiska do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i będzie poddana przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dalszej procedurze z zakresu oddziaływania na  środowisko. W okresie eksploatacji wpływ na poszczególne elementy środowiska będzie  bezpośredni, długoterminowy i silnie negatywny w szczególności w zakresie ochrony gleb, powierzchni ziemi oraz krajobrazu. Zasięg oddziaływania w tym zakresie będzie miał charakter lokalny i nie naruszy wartości przyrodniczych o szczególnej wartości objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Nie można wykluczyć wpływu na jakość wód podziemnych, który na tym etapie jest trudny do oszacowania.

Zmiany w zakresie możliwości korzystania ze środowiska wprowadzono także na terenach pomocniczych PSE. W okresie składowania nadkładu zmieniony zostanie znacząco krajobraz, niemożliwe dla biologicznego wykorzystania będą dotychczasowe warunki glebowe, całkowitej zmianie ulegnie obecna flora i fauna. Zmiany te będą miały charakter lokalny, przejściowy do czasu wywiezienia nadkładu poza teren opracowania bądź zdeponowania nadkładu w powstałym po eksploatacji wyrobisku. Oddziaływanie na środowisko ocenia się tutaj jako średnie. Z uwagi na przesądzone już, w obecnie obowiązującym planie miejscowym, przeznaczenie gruntów rolnych pod tereny przemysłowo-składowe PS oraz wprowadzony zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oddziaływanie negatywne planowanych inwestycji oceniane jest jako średnie.

Pozostałe zapisy planu wprowadzają ochronę istniejącej zieleni wysokiej z możliwością dolesienia na terenie ZL i ZP oraz przywracają rolnicze użytkowanie na terenach RP położonych na południe od terenu górniczego. Oddziaływanie na środowisko oceniane jest jako średnio pozytywne dla ZL i ZP oraz słabo pozytywne dla RP.

# Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu

W celu określenia tendencji zmian będących skutkiem realizacji ustaleń projektu planu, celowe jest prowadzenie analiz procesów i zjawisk zachodzących w środowisku. Powinny one odpowiedzieć na pytania na ile zastosowane działania ochrony są skuteczne, czy występują przekroczenia ustalonych norm oraz na czym powinno się opierać zarządzanie na obszarze w celu dotrzymania standardów jakości środowiska określonych obowiązującymi przepisami prawa.

Z uwagi na położenie terenu opracowania w Obszarze Najwyższej Ochrony GZWP, należy  przeprowadzać stałą kontrolę jakości wód podziemnych GZWP a w szczególności parametrów fizykochemicznych ujęć wody pitnej w Tucznawie.

Ocena jakości elementów środowiska prowadzona będzie w ramach państwowego monitoringu środowiska. W obszarach pełniących funkcje mieszkaniowe, o zaostrzonych standardach dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu, dodatkowo powinny być prowadzone kontrolne pomiary hałasu. Dotyczy to zwłaszcza monitoringu skuteczności zabezpieczeń hałasu komunikacyjnego na terenach mieszkaniowych MN. Stanowiska do pomiaru hałasu należy wyznaczyć przy najbliższej zabudowie. Tam także należy prowadzić monitoring drgań sejsmicznych. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania powinien zawierać raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008 r. Ponadto zakład powinien prowadzić regularne przeglądy urządzeń i maszyn, na bieżąco wykonywać wszelkie naprawy oraz przestrzegać procedur określonych w instrukcjach obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń.

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Przy niewystarczającej skuteczności zabezpieczeń technicznych przed hałasem będącym wynikiem działalności kopalni jak i transportu produktów finalnych do odbiorcy, wobec wymogu dochowania standardów ochrony przed hałasem dla terenów mieszkaniowych, należy przewidzieć inne skuteczne środki zaradcze np. w formie ekranów akustycznych oraz zabezpieczeń siedlisk ludzkich przed pyłem unoszącym się z terenu odkrywki oraz transportowanego w pobliżu zabudowy urobku.

Dla tych celów można wykorzystać nadkład gruntu, który zostanie spryzmowany. Pryzmy z warstwy nadkładu, mogą działać jak naturalne ekrany akustyczne dla prac realizowanych podczas budowy kopalni oraz jej eksploatacji.

Projektowanie budynków stałych oraz zabudowań tymczasowych na terenach PE, PSE, PS, ich usytuowanie oraz forma powinno spełniać dodatkowe funkcji zabezpieczające otoczenie przed uciążliwościami związanymi z działalnością kopalni, a w szczególności przed rozprzestrzenianiem się na tereny przyległe pyłu oraz uciążliwości hałasowych.

Przed uruchomieniem kopalni należy szczegółowo rozpoznać wpływ prowadzonych robót górniczych na jakość wód podziemnych w obszarze najwyższej ochrony GZWP T/4.

Po szczegółowym rozpoznaniu należy ustalić rzędne możliwej eksploatacji bezpiecznej dla jakości wód podziemnych, w szczególności dla ujęć wody pitnej w Tucznawie z uwagi na potencjalność szybkiej migracji zanieczyszczeń w kierunku tych ujęć, związanej z konfigurację zbiornika wód podziemnych.

Należy bezwzględnie przestrzegać wykonywania bieżących przeglądów technicznych sprzętu mechanicznego. W razie niekontrolowanego wycieku płynów z używanych urządzeń eksploatacyjnych oraz napełniania maszyn paliwem, należy podejmować natychmiastowe działania naprawcze celem wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi.

Na terenie kopalni należy zabezpieczyć środki chemiczne służące do neutralizacji związków ropopochodnych.

Z uwagi na ochronę GZWP oraz ewentualną uciążliwość zapachową dla mieszkańców należy ponownie przeanalizować zasadność wprowadzania na tereny PS możliwości realizacji wielkotowarowych ferm hodowlanych. Na terenie opracowania należy wykluczyć możliwość lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Grunty sąsiadujące z terenami mieszkaniowymi powinny być odizolowane wydzielonymi pasami zieleni spełniającej funkcje ochronne i estetyczne. W sąsiedztwie dróg komunikacyjnych należy utworzyć wydzielone pasy zieleni ochronnej.

Negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności gospodarczej nie powinno przekraczać granic terenu do którego prowadzący tę działalność ma tytuł prawny.

# Streszczenie

- Teren opracowania obejmujący obszar o powierzchni 162 ha położony jest w południowo-zachodniej części gminy Łazy na terenie sołectwa Chruszczobród.

- Cały obszar opracowania wraz z terenami przyległymi leży poza głównymi korytarzami i ciągami ekologicznymi stanowiącymi istotne powiązania przyrodnicze. Nie występują tu również tereny zaliczone do obszarów Natura 2000, sieci Ekonet oraz inne grunty chronione ustawą o ochronie przyrody. Najcenniejszym przyrodniczo elementem przestrzeni są grunty leśne położone w północno-zachodniej części terenu.

- Obszar leży na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP T/4 Olkusz-Zawiercie w obszarze najwyższej ochrony (ONO). Najbliższe ujęcia wód podziemnych eksploatowane są przez RPWiK Dąbrowa Górnicza na zachodzie i Tucznawa na wschodzie oraz wodociąg wiejski Chruszczobród na północy.

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został w celu umożliwienia wydobycia kopaliny za złoża Chruszczobród 2, w granicach wyznaczonego obszaru górniczego OG, oraz zagospodarowania terenów przylegających w sposób minimalizujący skutki oddziaływania eksploatacji na środowisko. W projekcie ustalono granice terenu przeznaczonego dla deponowania nadkładu oraz wyrobów gotowych – tzw. pole odkładcze, na którym zlokalizowane zostaną także obiekty administracyjne  i pomocnicze. Na pozostałym obszarze objętym projektem planu zachowano funkcję wyznaczoną w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego lub pozostawiono teren w  dotychczasowym użytkowaniu: na południu – tereny przemysłowo-składowe, w skrajnej wschodniej części tereny mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej, w części północno-zachodniej - lasy i tereny do zalesienia oraz zieleń nieurządzona. Na pozostałym obszarze pozostawiono funkcję rolniczą.

- Kopalnia dolomitu zaliczana jest, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i będzie poddana przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dalszej procedurze z zakresu oddziaływania na  środowisko. Oddziaływanie to wiązać się będzie z trwałą, nieodwracalną zmianą warstwy glebowej, istniejącej flory i fauny oraz wprowadzi istotne zmiany w krajobrazie. Zdjęcie nadkładu do poziomu wodonośnego spowoduje znaczne przyspieszenie czasu migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych.

- Uciążliwe oddziaływanie powinno mieścić się w granicach wyznaczonego terenu górniczego obejmującego pas 200 m wokół miejsca eksploatacji. Nie można jednak wykluczyć uciążliwości poza wyznaczoną strefą. Należy się liczyć z hałasem, drganiami powierzchni ziemi, emisją pyłów i wtórnym pyleniem związanym zarówno z wydobyciem kopaliny jak i  transportem urobku.

- Celem minimalizacji negatywnych oddziaływań w projekcie planu wprowadzono szereg ustaleń mających na celu ich ograniczenie bądź całkowitą eliminację. W szczególności wprowadzono obowiązek zabezpieczenia gleb oraz wód podziemnych, stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych, przed przenikaniem do nich zanieczyszczeń mogących być skutkiem użytkowania terenu. Standardy jakości środowiska regulują obowiązujące przepisy odrębne.

- W prognozie zalecono wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w formie ekranowania terenów mieszkaniowych oraz stałą kontrolę poziomu hałasu i drgań sejsmicznych na granicy terenów zabudowanych a także podejmowanie na bieżąco skutecznych działań zaradczych. Zwrócono uwagę na konieczność rozpoznania wpływu eksploatacji na stan wód podziemnych a także stałej kontroli jakości wód podziemnych GZWP, w szczególności parametrów fizykochemicznych ujęć wody pitnej w Tucznawie.

Złoże Chruszczobród posiada dobrą lokalizację z uwagi na ekonomiczne i środowiskowe koszty udostępnienia złoża. Teren jest niezainwestowany, peryferyjne położony w stosunku do zwartej zabudowy, oddalony od najbliższej, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o ok. 400m, o ekstensywnej funkcji rolniczej (V-VI klasa bonitacyjna gleb), poza terenami o szczególnych wartościach przyrodniczych. Miąższość nadkładu jest stosunkowo niewielka (średnio 3,7 m) minimalizująca koszty udostępnienia złoża. Warunkiem rozpoczęcia działalności górniczej jest skuteczna ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczenie terenów mieszkaniowych przed hałasem, wibracjami i emisją pyłów.

Spis rysunków:

Rys. 1 Lokalizacja terenu na tle struktur przyrodniczych regionu	3

Rys. 2 Wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy	7

Rys. 3 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

# RYSUNEK PROGNOZY

# Materiały źródłowe:

- Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i  gminy Łzy, CITEC, Katowice 2004

- Kondracki J., 2000: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Kleczkowski A.S., 1990: Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagające szczególnej ochrony, AGH Kraków.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, Plan Autorska Pracownia Urbanistyczna, Katowice, 1999.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego CITEC główny projektant dr inż. arch. Zbigniew Kamiński, Katowice 2005,

- Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w roku 2002, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 2003.

- Szponar A., 2003: Fizjografia Urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Bilans zasobów kopalin, PIG, Warszawa, 2002.

- Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych  Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia pod red. A. Różkowskiego, PIG, Warszawa, 1997.

- Mapa dynamiki zwykłych wód podziemnych  Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia pod red. A. Różkowskiego, PIG, Warszawa, 1996.

- Baza złóż: http://baza.pgi.waw.pl

- Raport oddziaływania na środowisko inwestycji  pn.: Eksploatacja odkrywkowej kopalni dolomitu ze złoża Chruszczobród 2.

SPIS TREŚCI:

1	Informacje wstępne	1

1.1	Podstawa prawna opracowania	1

1.2	Cel i zakres prognozy	1

1.3	Założenia i metoda opracowania	1

2	Informacja o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego zawartości i głównych celach. Powiązania projektu planu z innymi dokumentami	2

3	Charakterystyka środowiska – analiza i ocena stanu istniejącego	3

3.1	Położenie i struktura użytkowania	3

3.2	Ochrona środowiska ustanowiona na szczebli międzynarodowym i krajowym istotna z punktu widzenia projektu planu	3

3.3	Geologia i rzeźba terenu	4

3.4	Wody powierzchniowe i podziemne	4

3.5	Klimat	5

3.6	Gleby	6

3.7	Przyroda ożywiona i ochrona prawna jej zasobów	6

3.8	Krajobraz	6

4	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu	7

5	Analiza istniejących problemów istotnych z punktu widzenia projektu planu - zagrożenia.	8

6	Warianty alternatywnych rozwiązań planistycznych wraz z uzasadnieniem wyboru ustaleń zawartych w projekcie planu	8

7	Ocena skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze	10

7.1	Analiza i ocena ustaleń planu:	10

8	Ocena skutków dla środowiska przyrodniczego wynikająca z realizacji proponowanych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.	11

8.1	Zagrożenie jakości powietrza	13

8.2	Zagrożenie środowiska emisją hałasu	13

8.3	Pole elektromagnetyczne	14

8.4	Zagrożenia powierzchni ziemi i gleb	14

8.5	Zagrożenie wód powierzchniowych i podziemnych	15

8.6	Oddziaływanie na roślinność	15

8.7	Oddziaływanie na walory krajobrazowe	15

8.8	Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby	16

8.9	Zagrożenie poważną awarią	16

9	Ocena ustaleń planu w zakresie potrzeb ochrony środowiska	16

10	Przewidywane oddziaływanie na środowisko skutków realizacji ustaleń planu	19

11	Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu	20

12	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.	20

13	Streszczenie	21

14	RYSUNEK PROGNOZY	25

15	Materiały źródłowe:	27