Załącznik nr 2

Informacje i wymagania dotyczące dostarczanego sprzętu:

- Muszą posiadać instrukcje w języku polskim.

- Wyprodukowane w 2025 r. i nieużywane przed dniem dostarczenia. Urządzenia fabrycznie nowe.

- Kompletne, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące wyłącznie z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w Unii europejskiej, do użytku oraz zamontowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Odpowiedzialność za jakość, materiały i zgodność z wymogami ponosi Wykonawca.

- Żaden element sprzętu i wyposażenia nie może być powystawowy ani wcześniej wykorzystany.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie, montaż, zabezpieczenie oraz ewentualne naprawy lub poprawki w trakcie realizacji dostawy.

- Wszystkie dostarczone elementy, materiały, urządzenia muszą spełniać wymogi jakościowe, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami, a ich ostateczny kolor i parametry będą uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 – Zakup namiotów kwatermistrzowskich pneumatycznych – 5 kompletów

Dane techniczne:

1.Konstrukcja: materiał PVC, 1.080 g/m2 +- 20 g/m2 (polichlorek winylu)

2.Poszycie: materiał PVC 400 g/m2 +-20 g/m2 (polichlorek winylu)

3.Podłoga: materiał antypoślizgowy 700 g/m2 +-20 g/m2 (polichlorek winylu).

4.Podłoga, mocowana na rzepy (szerokość rzepa 10 cm.)

5.Wymiary namiotu: 7,2 m x 5,2 m x 2,6 m

6.Powierzchnia podłogi: 37 m2

7.Waga namiotu ok.130 kg + torba-plandeka

Wyposażenie:

- 4 przęsła pneumatyczne, rozpierane 3 rurami prostopadłymi do przęseł, połączone w całość.

- Zawory do pompowania namiotu wewnątrz i na zewnątrz namiotu.

- Zawór bezpieczeństwa.

- Namiot wyposażony w dwa wejścia.

- Okna - po 2 okna na każdym, długim boku namiotu

- Uchwyty do podwieszania lamp (rzepowe)

- Uchwyty do instalacji elektrycznej

- Uchwyty do kotwiczenia

- Śledzie

- Odciągi linowe

- Lina

12.Młotek do śledzi

13.Podpinka do namiotu pełna

14.Moskitiera na drzwi

15.Pompka przeznaczona do pracy długotrwałej

Część 2. Zakup łóżek polowych – 50 sztuk

Dane techniczne:

1.Materiał: stal, poliester 600D, PU, polipropylen
2.Wymiary łóżka rozłożonego: 200 x 65 x 32 - 38 cm
3.Wymiary łóżka złożonego: 70 x 15 x 85 cm
4.Wymiary stelaża: 85 x 71 x 15 cm
5.Nośność: do 150 kg
6.Waga: 11 kg

7. Regulacja wysokości

8. Pokrowiec transportowy

Składane łóżko polowe ze zintegrowanym materacem. Powierzchnia użytkowa o wymiarach 200 x 65 cm wykonana z wodoodpornej tkaniny poliestrowej 600D odpornej na przetarcia oraz rozdarcia. Wypełniona pianką poliuretanowa o grubości 20 mm.

Stelaż z grubościennej rury stalowej i systemu mocowań składających się z elastycznych linek pozwalający regulować twardość materaca. Maksymalny udźwig wynosi 150 kg.

Regulacja zagłówka. Rama łóżka na regulowanych nogach, które umożliwią regulację wysokości w zakresie od 32 do 38 cm nad ziemią.

Budowa ramy pozwalająca na złożenie łóżka, ułatwiając transport.

Część nr 3 – Zakup kuchni polowych – 2 komplety

Dane techniczne:

Długość 4000 mm
Szerokość 1940 mm
Wysokość:

- Z kominem zsuniętym 2070 mm

- Z kominem wysuniętym 2600 mm

Wysokość od ziemi do górnej powierzchni płyty kuchennej 1100mm
Rozstaw kół 1605mm
Masa rozładowanej kuchni 1130kg
Masa załadowanej kuchni 1460kg

Dane operacyjne:

- Paliwo – olej opałowy lub paliwo stałe (drewno)
- Liczba palenisk – 2
- Prędkość maksymalna – 60 km/h
- Średnie zużycie oleju w palnikach – 2,5 l/h
- Moc generatora – 2,0 kW
- Moc grzania palnika – 13,6-30kW
- Pojemność kotłów:
  80 l dwa kotły
  50 l (70 l) dwa kotły
  20 l dwa kotły
- 1 brytfanna
- 2 koła + 1 zapasowe
- opony – 6,50-16″
- obręcz koła 4,5K*16″

- możliwość przygotowania 150 posiłków, kilka razy na dobę

- kuchnia polowa holowana w warunkach polowych za samochodami ciężarowymi i osobowo-terenowymi o uciągu tylnego haka powyżej 1t

- wyposażenie kuchni powinno posiadać twardą pokrywę,

- agregat prądotwórczy (zasilany olejem napędowym) o mocy 2 kW

- namiot chroniący przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

- namiot winien posiadać oświetlenie, wentylacje oraz otwór do wyprowadzenia komina,

- powierzchnia namiotu winna pozwalać na umieszczenie w nim dodatkowego   wyposażenie kuchennego.

Część nr 4 – Zakup nagrzewnic spalinowych – 5 kompletów

Dane techniczne:

- Wydajność – z mocą 20000 W - przepływ gorącego powietrza 1071 m³/h

- temperatura wyjściowa 450°C, ogrzewanie pomieszczenia do 123 m²

- ustawianie temperatury za pomocą panelu sterowania z wyświetlaczem LED

- podwozie z dwoma dużymi kołami i rączką

- ochrona przed przegrzaniem i czujnik płomienia zapewniający bezpieczeństwo

Część nr 5 – Zakup osuszaczy powietrza – 2 komplety

1.Maksymalna dzienna wydajność osuszania - 52 l

2.Napięcie - 220 – 240 V

3.Częstotliwość - 50 Hz

4.Zakres działania (temperatura) - 5 – 35 °C

5.Zakres działania (wilgotność) - 10 – 95%

6.Powierzchnia pomieszczenia - 15 m³ (minimalna), 90 m² (zalecana)

7.Zalecana kubatura pomieszczenia - 230 m³

8.Pobór mocy - 0,95 kW

9.Współczynnik GWP - 3

10.Czynnik chłodniczy - R290 (200 g)

11.Pojemność pojemnika - 7 l (woda)

12.Pobór prądu - 4 A (nominalny), 16 A (przy rozruchu)

13.Poziom hałasu - 56 dB(A)

14.Wtyczka - CEE 7/7 (wtyczka przyłączeniowa)

15.Długość x szerokość x wysokość - 480 x 450 x 655 mm

16.Ciężar - 30 kg

Część nr 6 – Zakup paczkowarki do wody pitnej – 1 sztuka

Dane techniczne:

1.Atest PZH do kontaktu z wodą pitną,

2.Wydajność min. 50 worków 5 l/h,

3.Dopuszczalne ciśnienie wody z sieci wodociągowej podłączonej do urządzenia s przedziale 2,0÷5,0 bar

4.Dezynfekcja wody UV

5.Dezynfekcja foli UV,

6.Dezynfekcja chemiczna pompa perystaltyczna połączona z przepływomierzem, zbiornik roztworowy 5 l, wtryskiwacz,

7.Grubość foli: worków min. 0,1 mm,

8.Pojemność worków co najmniej1, 2, 5, 10, 15 l,

9.Filtr wody 0,5 μm,

10.Wykonany ze stali nierdzewnej

11.Gabaryty: ok. 2010 x 1100 x 1050 mm (wys., szer., gł.),

12.Gabaryty ze stolikiem pomocniczym: ok. 2010 x 1530 x 1050 mm (wys., szer., gł.),

13.Masa: ok. 280 kg,

14.Obsługa: 1 osoba.

Wymagane dokumenty:

1. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny;
2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) urządzenia;
3. Książka gwarancyjna lub karta gwarancyjna zawierająca szczegółowe warunki gwarancji 
    w języku polskim.

Część nr 7 – Zakup agregatów prądotwórczych – 2 sztuki

- Moc maksymalna ESP 107,0 kVA / 86,0 kW

- Moc znamionowa PRP 97,0 kVA / 78,0 kW

- Prąd znamionowy PRP 141,0 A

- Częstotliwość 50 Hz

- Napięcie 400 V

- Emisja spalin Fuel optimized

- Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

- Pojemność zbiornika paliwa 370 l

- Zużycia paliwa dla 50% / 75% 100% / 110% PRP 10,6 / 16 / 21,3 / 24,4 l/h

- Autonomia dla 75% / 100% obciążenia 20,8 / 15,6 h

- Waga agregatu bez paliwa max 1400 kg

- Gwarantowana moc akustyczna Lwa 97 dBA

- Ciśnienie akustyczne z 7m LPa 68,6 ± 1 dBA

Silnik

- Model silnika 4M10G6D0/S

- Moc silnika netto 86,0 kW

- Emisja spalin Fuel optimized

- Obroty 1500 obr/min

- Regulacja obrotów elektroniczna

- Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)

- Pojemność silnika 4,1 l

- Liczba cylindrów 4

- Układ paliwowy wtrysk bezpośredni

- Instalacja 12

- Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Prądnica

- Model prądnicy TAL 044 D

- typ agregatu-trójfazowy, 400/230 V

- Współczynnik mocy (cos φ) 0,8

- Temperatura, wysokość 40 oC, 1000m n.p.m.

- Moc znamionowa 100,0 kVA

- Stopień ochrony IP 23

- Konstrukcja jednołożyskowa

- Połączenie z silnikiem bezpośrednie

- Technologia bezszczotkowa

- Podtrzymanie prądu zwarciowego 270% 10s

- Sprawność 90,8 %

- Klasa izolacji H

- Zawartość harmonicznych THD <2 %

- Reaktancja Xd’’ 8,8 %

- Regulacja napięcia DVR, cyfrowy

- Pomiar napięcia 3 fazy

- Dokładność regulacji +/- 0,25 %

- Zasilanie AVR AREP+

- Zasilanie AVR (opcjonalne) PMG

- konstrukcję przyjazną dla środowiska i kompaktowe rozmiary

- zabudowa agregatu - atmosferyczna, przystosowana do użytkowania „na zewnątrz”, odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, oblodzenie, silne nasłonecznienie, grad

- możliwość instalacji zewnętrznego wlewu paliwa, a także dodatkowych gniazd.

Ponadto agregat ma posiadać zabezpieczenie prądnicy w ręcznym i automatycznym trybie pracy, cyfrowy AVR z pomiarem na 3 fazach ze stabilizacją +/- 0,25%, a także prąd zwarciowy 270% przez 10s. Ochrona obudowy prądnicy odpowiada standardowi.

Produkt ma oferować również niski poziom zakłóceń THD <2%, szybkie przyjęcie obciążenia i czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 20,8 h.

Cyfrowy AVR

- Transformatorowa ładowarka akumulatora

- System paliwowy wtrysk bezpośredni

- Ramozbiornik 370 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonn

- 4 punkty podnoszenia z zawiesiami

- Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża

Sterownik

- Typ sterownika: ComAp InteliLite 4 AMF 25

- Intuicyjny interfejs graficzny

- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

- Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji

- Pomiar wartości prądu w 3 fazach

- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora

- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

- Licznik energii czynnej i biernej generatora

- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów

- Liczniki wielofunkcyjne, do konfiguracji wg potrzeb

- Pomiar napięcia akumulatora

- Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy

- Magistrala CAN i port USB

- Możliwość doposażenia o dwa dodatkowe moduły komunikacyjne lub wejść/wyjść Podłączenie do internetu poprzez moduł Ethernet, 4G&GPS (opcja)

- Wsparcie protokołu ModBus oraz SNMP

- Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł CM2-4G-GPS)

- 3 poziomy dostępu, zabezpieczone hasłem

- Moduł PLC umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności sterownika wg specyficznego zapotrzebowania

- Dostępne dodatkowe sygnały binarne: wejścia – 1, wyjścia – 1, pomiarowe – 1

Wyposażenie

- Elektroniczny regulator obrotów

- Presostat niskiego ciśnienia oleju

- Pomiar ciśnienia oleju

- Termostat wysokiej temperatury silnika

-  Pomiar temperatury silnika

- Grzałka silnika z termostatem

- Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy

- Akumulator rozruchowy 100 Ah

- Transformatorowa ładowarka akumulator

- Wyłącznik Schneider NSX 160 3P + Mic.2.2

- Cewka wybijakowa wyłącznika generatora

- Sterownik ComAp IL-AMF25

- Sygnalizator dźwiękowy awarii

- Przycisk awaryjnego zatrzymania

- Obudowa wyciszona, kolor 7024

- Dwa wlew paliwa wewnątrz obudowy

- Kontrola poziomu paliwa

- Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy

- Tłumik spalin z kompensatorem drgań

- Uchwyty załadunkowe

Akcesoria i opcjonalne usługi

- Ręczna pompa do spustu oleju

- Odłącznik akumulatora

- Wyłącznik agregatu 4P Schneider NSX Micrologic 2.2

- Szafka odbioru mocy z gniazdami SOM 104

- Układ SZR sterowany sterownikiem generatora

- Układ SZR z kontrolerem

- Przystosowanie układu SZR do warunków zewnętrznych

- Karta komunikacji GPRS

- Karta komunikacji Ethernet

- Karta komunikacji RS 485, RS 232

- Zdalny wyświetlacz

- Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy

- Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej

- Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu

- Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem

- Transport

- wykonanie uziemienia oraz wszelkich niezbędnych prac montażowych pozwalających 
na korzystanie

- przystosowany do pracy ciągłej przy zmiennym obciążeniu,

- system autostartu agregatu, przy zaniku napięcia sieciowego w budynku jak i możliwość przełączenia agregatu do pracy manualnej na potrzeby innego budynku,

- Wyposażenie: Drzwi dostępu serwisu zamykane na klucz, zintegrowana ładowarka akumulatorów, Układ podgrzewania bloku silnika,

- Gniazda przyłączeniowe wyprowadzone na zew. obudowy

- świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego przez okres udzielonej gwarancji w zakresie związanym z normalną eksploatacją Zestawu zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) oraz serwisu na wypadek awarii.

Część nr 8 – Zakup pomp głębinowych – 2 sztuki

Pompa nr 1:

- Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: 2900 obr/min

- Przepływ znamionowy: 60 m³/h

- Wysokość podnoszenia: 95 m

- Uszczelnienie wału silnika: CER/CARNBR

- Zatwierdzenia: CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR

- OCCO

- Atesty higieniczne: ACS, DM174

- Tolerancja krzywej: ISO9906:2012 3B

- Wersja silnika: T40

- Zawór zwrotny: TAK

Materiały:

- Pompa: Stal nierdzewna EN 1.4301 AISI 304

- Wirnik: Stal nierdzewna EN 1.4301 AISI 304

- Silnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301

- AISI 304

- Instalacja:

- Maksymalne ciśnienie otoczenia: 60 bar

- Maksymalne ciśnienie pracy: 60 bar

- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

- wylotowe: 17.4 bar

- Rodzaj przyłącza: Rp

- Rozmiar połączenia: 4 inch

- Motor diameter: 6 inch

- Minimalna średnica studni: 155 mm

Ciecz:

- Czynnik tłoczony: Woda

- Zakres temperatury cieczy: -15 . 40 °C

- Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 40 °C

- Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C

- Gęstość: 998.2 kg/m³

Dane elektryczne:

- Typ silnika: MS6000

- Nominalna moc silnika - P2: 22 kW

- Moc (P2) wymagana przez pompę: 22 kW

- Częstotliwość podstawowa: 50 Hz

- Napięcie nominalne: 3 x 380-400-415 V

- Prąd znamionowy: 49.5-47.5-46.5 A

- Prąd uruchomienia: 480-530-560 %

- Cos fi -współczynnik mocy: 0.86-0.84-0.82

- Prędkość nominalna: 2850-2870-2880 obr/min

- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

- Klasa izolacji (IEC 85): F

- Wbudowane zabezpieczenie silnika: BRAK

- Zabezpieczenie termiczne: zewn.

- Wbudowany przetwornik temp.: Tak

- Długość kabla: 5 m

- Typ kabla: FLAT

Rozruch: bezpośredni

Silniki standardowo zabezpieczone przed siłą wyporu, zapobiegając jej wystąpieniu w krytycznej fazie uruchamiania. Zabezpieczenie winno składać się z wbudowanego pierścienia ograniczającego lub wyważenia hydraulicznego.

Pompa musi współgrać z urządzeniami na ujęciu wody.

Pompa nr 2:

Dane techniczne:

- Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: 2900 obr/min

- Przepływ znamionowy: 77 m³/h

- Wysokość podnoszenia: 135 m

- Liczba wirników: 11

- Zatwierdzenia: CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO

- Atesty higieniczne: ACS, DM174

- Tolerancja krzywej: ISO9906:2012 3B

- Zawór zwrotny: TAK

- Materiały:

- Pompa: Stal nierdzewna

- EN 1.4301

- AISI 304

- Wirnik: Stal nierdzewna

- EN 1.4301

- AISI 304

Instalacja:

- Maksymalne ciśnienie pracy: 60 bar

- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

- wylotowe: 22.3 bar

- Rodzaj przyłącza: Rp

- Rozmiar połączenia: 5 inch

- Motor diameter: 8 inch

Ciecz:

- Czynnik tłoczony: Woda

- Zakres temperatury cieczy: -15 .. 60 °C

- Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C

- Gęstość: 998.2 kg/m³

- Dane elektryczne:

- moc znamionowa silnika 45 kw

- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

- Klasa izolacji (IEC 85): F

- Wbudowane zabezpieczenie silnika: BRAK

- Zabezpieczenie termiczne: zewn.

- Wbudowany przetwornik temp.: Tak

- Długość kabla: 10 m

- Typ kabla: FLAT

- Uzwojenia: Enamelled

Rozruch: bezpośredni

Silniki standardowo zabezpieczone przed siłą wyporu, zapobiegając jej wystąpieniu w krytycznej fazie uruchamiania. Zabezpieczenie winno składać się z wbudowanego pierścienia ograniczającego lub wyważenia hydraulicznego.

Pompa musi współgrać z urządzeniami na ujęciu wody