ZAŁĄCZNIK NR 1.1

Formularz cenowy
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2026”

| Lp | Opis elementu robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszaniny grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych oraz uprzątnięcie na bieżąco nadmiaru zalegającego po wbudowaniu materiału wraz z jego utylizacją. Zakres zgodny z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 2000 |  |  |
| 1.1 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 50 |  |  |
| 2 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową ,,na gorąco” wraz z oblaniem krawędzi, gr. warstwy 5cm |  |  |  |  |
| 2.1 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową na ,,gorąco” wraz z oblaniem krawędzi zgodnie z SST. Łaty przy grubości warstwy 5 cm | m2 | 600 |  |  |
| 2.2 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni, uzupełnienie podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową ,,na gorąco” wraz z oblaniem krawędzi zgodnie z SST. Łaty przy grubości warstwy 5cm | m2 | 200 |  |  |
| 3 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową ,,na zimno” wraz z oblaniem krawędzi zgodnie z SST. Łaty przy grubości warstwy 5cm | m2 | 10 |  |  |
| 4 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej przy użyciu szybkorozpadowej emulsji asfaltowej modyfikowanej i grysów bazaltowych, zgodnie z SST | m2 | 50 |  |  |
| 5 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (porozbiórkowej), zgodnie z SST | m2 | 30 |  |  |
| 6 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (nowej- materiał Wykonawcy), zgodnie z SST | mb | 20 |  |  |
| 7 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35 (nowych- materiał Wykonawcy), zgodnie z SST | m2 | 15 |  |  |
| 8 | Remont krawężnika betonowego (nowy- materiał Wykonawcy), zgodnie z SST | mb | 10 |  |  |
| 9 | Regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z asfaltowaniem, zgodnie z SST | szt. | 5 |  |  |
| 10 | Regulacja pionowa kratek ściekowych (wpustów ulicznych) wraz z asfaltowaniem, zgodnie z STT | szt. | 4 |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |
|  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |

PODPISANO PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

...............................................................................................

(podpis*)

* Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF